嵘兴无线电管理综合平台传输控制协议

[RX-RMCPTP]

| 项目名称 | 嵘兴无线电监测综合管理平台 |
| --- | --- |
| 文档编写 | 杜小猛 |
| 版 本 号 | 1.9 |
| 更新日期 | 2012/7/5 |
| 审 核 |  |

深圳市嵘兴实业发展有限公司

版本历史

| 版本 | 作者 | 日期 | 审核人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 杜小猛 | 2012/7/5 |  | 修正报文标志位，如果频率放大标志为1， 表示频率被放大1000倍 |
| 1.8 |  | 2011/12/14 |  | 增加中频宽带测向(11/28) 增加调制模式识别 修正频谱分析的描述头定义的错误 |
| 1.7 |  | 2011/11/4 |  | 增加IQ数字解调29、DDC解调38、空间谱测向39、多信道监听40、旋转云台41的协议定义 |
| 1.6 | 杜小猛 | 2010/12/06 |  | 添加宽带监测 能量探测 信号识别,信号告警 |
| 1.5 | 杜小猛 | 2009/11/12 |  | - 调整频段扫描返回占用度的数据格式为(有效采样/总采样) - 调整所有的占用度数据长度为8字节 |
| 1.4 | 杜小猛 | 2009-8-24 |  | 添加通知消息接口 |
| 1.3 | 杜小猛 | 2009-8-22 |  | 修正数据校验 |
| 1.2 | 杜小猛 | 2009-8-21 |  | 添加音频数据格式 |
| 1.1 | 杜小猛 | 2009-8-17 |  | 修正业务数据传输格式 |
| 1.0 | 杜小猛 | 2009-8-10 |  | 建立初稿 |

目录

1	概述部分	6

1.1	缩略语	6

1.2	符号说明	7

1.3	名词解释和说明	7

1.4	RX-RMCPT连接的说明	8

1.5	请求应答时序	9

2	通用数据报文结构	9

2.1	帧头说明	9

2.1.1	BYTE图	9

2.1.2	C++结构定义	10

2.1.3	报文长度	10

2.1.4	报文版本号	10

2.1.5	报文标志	10

2.1.6	报文数据类型	11

2.1.7	头校验和	11

3	数据分发请求报文	12

3.1	静态部分	12

4	监测业务数据报文	12

4.1	监测业务数据报文概述	12

4.1.1	业务数据类型	12

4.1.2	业务数据描述头报文	14

4.1.3	业务数据报文	14

4.2	业务数据描述头	15

4.2.1	单频测量 SGLFREQ	16

4.2.2	中频分析 IFANALYSIS	16

4.2.3	单频测向 DF	17

4.2.4	中频测向 IFDF	17

4.2.5	离散扫描 MSACN	17

4.2.6	频段扫描 FSCAN	18

4.2.7	数字扫描 DSCAN	18

4.2.8	频谱扫描PSCAN	18

4.2.9	频谱分析 SPANALYSIS	18

4.2.10	时域分析 TDANALYSIS	19

4.2.11	搜索测向DFSEARCH	19

4.2.12	频率测向 SCANDF	20

4.2.13	离散信号搜索 MSEARCH	20

4.2.14	信号搜索FSEARCH	21

4.2.15	ITU测量 ITU	21

4.2.16	宽带监测测向 WBMONDF	22

4.2.17	中频宽带测向IFDFEXT	23

4.2.18	数字解调 DIGDEM	23

4.2.19	离散测向	24

4.2.20	信号测量  SIGNALMEAS	24

4.2.21	宽带监测WMON	24

4.2.22	能量探测EDETN	26

4.2.23	信号告警SINA	27

4.2.24	信号识别MODREC	28

4.2.25	DDC解调 DDCDEM	30

4.2.26	空间谱测向 SSDF	30

4.2.27	多信道监听MULTICHAN	31

4.2.28	旋转云台 ACDF	31

4.2.29	调制模式识别 DEMREC	32

4.2.30	双/多信道分析 MULCHANANA	32

4.3	业务数据	33

4.3.1	单频测量 SGLFREQ	33

4.3.2	中频分析 IFANALYSIS	34

4.3.3	单频测向 DF	35

4.3.4	中频测向 IFDF	35

4.3.5	离散扫描 MSACN	36

4.3.6	频段扫描 FSCAN	37

4.3.7	数字扫描 DSCAN	39

4.3.8	频谱扫描PSCAN	39

4.3.9	频谱分析SPANALYSIS	39

4.3.10	时域分析TDANALYSIS	40

4.3.11	搜索测向DFSEARCH	40

4.3.12	频率测向 SCANDF	42

4.3.13	离散信号搜索MSEARCH	43

4.3.14	信号搜索 FSEARCH	44

4.3.15	ITU测量 ITU	45

4.3.16	中频宽带测向IFDFEXT	46

4.3.17	数字解调 DIGDEM	48

4.3.18	宽带监测测向	49

4.3.19	离散测向	50

4.3.20	信号测量  SIGNALMEAS	52

4.3.21	宽带监测WMON	52

4.3.22	能量探测EDETN	53

4.3.23	信号告警SINA	54

4.3.24	信号识别MODREC	55

4.3.25	DDC解调 DDCDEM	57

4.3.26	空间谱测向 SSDF	58

4.3.27	多通道监听 MULTICHAN	59

4.3.28	旋转云台 ACDF	60

4.3.29	调制模式识别 DEMREC	61

4.3.30	双/多信道分析 MULCHANANA	62

5	音频数据	63

5.1	音频描述头	63

5.2	音频数据	63

6	通知消息	64

6.1	报文描述	64

7	GPS数据	64

7.1	报文描述	64

概述部分

缩略语

| 简写 | 全拼 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| RX-RMCPTP | Rongxing Radio Manage Comprehensive Platform Transfer Protocol | 嵘兴无线电综合管理平台实时监测传输协议的简称，用于在嵘兴综合管理平台各类客户端于服务之间进行数据的传输 |
| parameter | 设备执行参数 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <parameter groups="1"> <group> <item name="frequency" value="97.1000MHz" /> <item name="antenna" value="R505" /> <item name="ifbw" value="120kHz" /> <item name="span" value="10MHz" /> <item name="demodmode" value="FM" /> <item name="audioswitch" value="OFF" /> <item name="detector" value="均方根检波" /> <item name="gainctrl" value="AGC" /> </group> </parameter> |

符号说明

在RX-RMCPTP协议中，关键字由加粗的大写英文字母表示，可变项由斜体的小写英文字母表示。

名词解释和说明

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 测向统计时间 | 从设备读取测向数据的时间统计 |
| 监听统计时间 | 从设备读取音频数据的时间统计 |
| 监测统计时间 | 获得测向和音频之外的其他监测数据的时间统计 |
| 校验和 | 使用简单校验算法，保证数据完整性 |
| 数据单元 | 包含业务数据的最小内容，对于不同的业务数据，数据单元的长度的内容不同。 |
| 数据单元ID | 包含业务数据的最小内容，对于不同的业务数据，数据单元的长度的内容不同。 |
| 客户段 | 发送请求命令的通信方 |
| 中间服务 | 提供连续数据的综合平台服务 |
| 监测站设备组合标识 | 统一编号由站点编码和设备组合编码形成13位全国唯一编码，包含监测站和监测设备的信息，该信息在监测请求命令中指明监测站和要求使用的监测设备，监测站设备组合标识为13字节，字符串的格式为： 监测站编号; 8字符. 设备组合标识; 设 组合编号; 3字符. 相同设备组合序号; 2字符. |

RX-RMCPT连接的说明

- 本协议是基于TCP/IP的应用协议。关于TCP/IP的连接和通信方法参见相关资料。

- RMTP链接的建立

每个监测业务请求都需要客户端建立一个新的链接，并由客户端发起请求，中间服务端进行应答，业务处理完成后，双方断开本次链接。

请求应答时序

客户端

服务端

一次完整通讯过程的请求和应答过程时序如下：

发起连接(connect)

求

请求命令

求

错误信息

ACK

数据

连续果，

直到停止

测量。

数据

… … … … …

数据

通信双方断开连接

连接建立过程

- 连接请求由客户端发起，客户端通过socket连接到中间服务端,每执行一功能,均单独建立一连接

通用数据报文结构

RX-RMCPTP使用 “数据报文”完成数据的传输。“数据报文”是由连续的数据帧组成。

帧头说明

RX-RMCPTP的数据，是由若干个数据帧组成的，每个数据帧，都有一个帧头。帧头的定义如下表所示。

BYTE图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报文长度(BYTE) |  |  |  | 报文产生时间 |  |  |  |  |  |  |  | 报文版本号 |  | 报文数据类型 | 报文标志 | 头校验和 |  |
| 连续存储空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C++结构定义

C++结构定义

#pragma pack(push,1) typedef struct tagRmcpFrame { DWORD dwLength; // 报文长度(BYTE) FILETIME tmStamp; // 报文产生时间 WORD nVersion; // 报文版本号 BYTE nDataType;// 报文数据类型 BYTE nFlags ; // 报文标志 WORD nCheckSum;// 头校验和 }RMCPFRAME,*LPRMCPFRAME; #pragma pack(pop)

报文长度

整个报文的BYTE大小。

报文版本号

当前版本号：nVersion  = MAKEWORD (0, 7)

报文标志

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 是否将频率转换为1/1000（万分之一HZ）， 1表示数据内的频率都被转换为万分之一HZ，0表示频率为Hz | 是否是场强数据 | 是否是电平数据 | 数据是否可抛弃标志 |

报文数据类型

数据类型分通过帧头中数据类型（nDataType）进行识别。

| nDataType取值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 监测业务数据 | 业务数据 |
| 1 | 音频描述头 | 数据中包含的是音频数据描述头 |
| 2 | 音频数据 | 数据中包含的是音频数据流 |
| 3 | 分发请求 | 请求中间层发送的数据 |
| 4 | 信息数据 | 数据中包含文本信息 |
| 5 | 未使用 |  |
| 6 | 监测业务数据数据描述头 | 该数据帧包含的业务数据是自描述头 |
| 7 | 视频数据描述头 |  |
| 8 | 通知消息 | 中间服务的通知消息 |
| 11 | GPS数据 |  |

头校验和

以无符号短整型的形式读出时间、长度累加，然后又对这个无符号长整形的结果作两次折半移位相加的处理，即把一个长整形数当做两个短整形数相加，做两次是因为加一次得到的值仍然会超出一个短 整形数的表示范围；再对这个最后的得到的短整形数取反码既得到校验和。

数据分发请求报文

- 分发请求报文是客户端连接到中间服务，请求中间层分发数据的指令报文。

- 如果任务nTaskid  == -1 ,为获取通知消息

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | nTaskid | 动态 | 8 | 请求分发数据的任务ID |
| char | szUser [64] | 动态 | 64 | 用户名称 |

监测业务数据报文

监测业务数据报文概述

业务数据类型

在RX-RMCPTP的报文中，数据种类的类型定义如下所列：

| 业务数据种类 | 数据种类ID （十六进制一个字节表示） |
| --- | --- |
| 单频测量 | 10 |
| 中频分析 | 11 |
| 单频测向 | 12 |
| 中频测向 | 13 |
| 离散扫描 | 14 |
| 频段扫描 | 15 |
| 数字扫描 | 16 |
| 频谱扫描 | 17 |
| 频谱分析 | 18 |
| 时域分析 | 19 |
| 搜索测向 | 20 |
| 频率测向 | 21 |
| 离散信号搜索 | 22 |
| 频段信号搜索 | 23 |
| ITU测量 | 24 |
| 宽带监测测向 | 25 |
| 中频宽带测向 | 26 |
| 跳频监测 | 27 |
| 宽带监测 | 28 |
| IQ数字解调 | 29 |
| 宽带扫描 | 30 |
| 能量探测 | 31 |
| 离散测向 | 32 |
| 信号测量(TCI专用,实际为ITU) | 33 |
| 信号识别(黑鸟系统) | 34 |
| 信号告警(黑鸟系统) | 35 |
| 和差信号 | 36（已被罗盘占有） |
| IQ | 37（已被GPS占有） |
| DDC解调 | 38 |
| 空间谱测向 | 39 |
| 多信道监听 | 40 |
| 旋转云台 | 41 |
| 视频 | 42 |
| 调制模式识别 | 43 |
| 双/多信道分析 | 44 |
| 信号压制 | 45 |
| 模拟电视 | 46 |
| 数字电视 | 47 |
| 电视图像 | 48 |
| 荧光谱 | 49 |
| 摄像头 | 50 |
| 频点分析 | 51 |

业务数据描述头报文

数据描述头:帧头类型nDataType=6

BYTE图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务数据类型 | 报文携带的动态数据数目 |  |  |  |
| 连续缓冲区域 |  |  |  |  |

C++结构定义

C++结构定义

#pragma pack(push,1) typedef struct tagRmcpBusinessHead { BYTE nMonType // 业务数据类型 DWORD nArrays; // 业务数组长度 CHAR pOffset[1] ; // 业务偏移占位指针 }RMCPBUSINESSHEAD,*LPRMCPBUSINESSHEAD; #pragma pack(pop)

业务数据报文

业务数据:帧头类型nDataType=0

业务数据通信处理

    - 业务数据不要求客户端返回应答

    - 在通信过程中可以对部分错误数据抛弃处理

BYTE图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务数据类型 | 业务数据标志 |  | 业务数组数目 |  |  |  | 业务数组偏移 |  |  |  | 业务数组偏移占位 |
| 连续缓冲区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C++结构定义

C++结构定义

#pragma pack(push,1) typedef struct tagRmcpBusinessData { BYTE nBdType // 业务数据类型 SHORT nFlags; // 业务数据标志 DWORD nArrays; // 业务数组数目 DWORD nOffset; // 业务数组偏移 CHAR pOffset[1]; // 业务数组偏移占位 }RMCPBUSINESSDATA,*LPRMCPBUSINESSDATA; #pragma pack(pop)

业务数据标志BIT图

携带业务数据必须是0                15 方向依次携带，顺序不能变更，0表示无该类数据，1表示有该类数据。

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 手工背噪数据 | 占用度统计数据 | 自动背噪数据 | 基础业务数据 |

业务数据描述头

数据描述头描述业务数据包含哪些信息和格式定义，数据描述头包含部分参数信息，该参数信息是绘制波形图和其他图形的必要因素，对于不同的业务请求类型要求返回的描述头信息不同。

单频测量 SGLFREQ

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 10 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（ITU测量数据个数） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 固定频率设定频率 |
| char | szAntenna[64] | 动态 | 64 | 天线名 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | szITUName[16] | 动态 | 16 | ITU数据名称，最大16字符 |
| float | fMinValue | 动态 | 4 | 该值的缺省最小值 |
| char | szUnit[10] | 动态 | 10 | 单位 |

中频分析 IFANALYSIS

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 11 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 中频分析设定频率 |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz |

单频测向 DF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 12 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 测量中心频率,单位Hz |

中频测向 IFDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 13 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 测量中心频率,单位Hz |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 频带宽，单位Hz |

离散扫描 MSACN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 14 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（离散扫描数点数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 离散频率 |

频段扫描 FSCAN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 15 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（频段扫描段数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | startfreq | 动态 | 8 | 开始频率 结束频率 步长频率 本段点数 （该结构体共有nArrays组） |
| __int64 | endfreq | 动态 | 8 |  |
| __int64 | Step | 动态 | 8 |  |
| int | nPoints | 动态 | 4 |  |

数字扫描 DSCAN

数字扫描协议与频段扫描相同，只是业务数据的类型不同。

频谱扫描PSCAN

预留。

频谱分析 SPANALYSIS

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 18 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 （特殊监测类型个数） |
| short | curvecount | 动态 | 2 | 曲线条数 |
| byte | Indexclearwrite | 动态 | 1 | 实时曲线的索引号(无实时曲线,值为0xFF) |
| float | Reflevel | 动态 | 4 | 曲线的参考电平 |
| char | Unit[10] | 动态 | 1 | 曲线的电平单位 |
| long | nParamLen | 动态 | 4 | 参数字串长度 |

动态部分

| char | param[nParamLen] | 动态 | nParamLen | 监测参数字符串： 参数名+冒号+参数值+单位+\n ... 参数名+冒号+参数值+单位+\n |
| --- | --- | --- | --- | --- |

时域分析 TDANALYSIS

时域分析协议和频谱分析相同，只是业务数据的类型不同。

搜索测向DFSEARCH

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 20 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（离散测向点数） |
| Int | DataType | { 0 } | 4 | 这个值是为了将描述头和数据统一到一个数据结构中设置的 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | beginfreq | 动态 | 8 | 起始频率，单位Hz |
| __int64 | endfreq | 动态 | 8 | 终止频率，单位Hz |

频率测向 SCANDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 21 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（频段测向段数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | startfreq | 动态 | 8 | 开始频率，单位Hz |
| __int64 | endfreq | 动态 | 8 | 结束频率，单位Hz |
| __int64 | Step | 动态 | 8 | 步长频率，单位Hz |
| int | nPoints | 动态 | 4 | 本段点数 |

离散信号搜索 MSEARCH

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 22 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（离散测向点数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 离散频率，单位Hz |

信号搜索FSEARCH

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 23 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（频段扫描段数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | startfreq | 动态 | 8 | 开始频率 |
| __int64 | endfreq | 动态 | 8 | 结束频率 |
| __int64 | Step | 动态 | 8 | 步长频率 |
| int | nPoints | 动态 | 4 | 本段点数 |

ITU测量 ITU

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 24 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（ITU测量数据个数） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 固定频率设定频率 |
| char | szAntenna[64] | 动态 | 64 | 天线名 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | szITUName[16] | 动态 | 16 | ITU数据名称，最大16字符 |
| float | fMinValue | 动态 | 4 | 该值的缺省最小值 |
| char | szUnit[10] | 动态 | 10 | 单位 |

宽带监测测向 WBMONDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 25 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（频段测向段数） |
| Byte | Headtype | {0，1，2} | 1 | 0全景频段描述头 1局部测向描述头 2中频频谱的描述头 |

动态部分

当headtype为0和1时，静态部分续接如下内容

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | startfreq | 动态 | 8 | 开始频率，单位Hz |
| __int64 | endfreq | 动态 | 8 | 结束频率，单位Hz |
| __int64 | Step | 动态 | 8 | 步长频率，单位Hz |

当headtype为2时，静态部分续接如下内容

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 测量中心频率,单位Hz |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 频带宽，单位Hz |

中频宽带测向IFDFEXT

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 26 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | Centerfreq | 动态 | 8 | 中心频率，单位Hz |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 跨距，单位Hz |
| __int64 | ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz |

数字解调 DIGDEM

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 29 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 中心频率（HZ） |
| __int64 | IFBW | 动态 | 8 | 中频带宽（HZ） |
| int | SIQPPacked | 动态 | 4 | 打包类型（1表示IQ数据顺序交替存储，其他暂无定义） |
| __int64 | SampleRate | 动态 | 8 | 采样率 |
| float | RefdBFS | 动态 | 4 | 参考衰减 |
| float | GaindBTG | 动态 | 4 |  |

离散测向

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 32 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（离散测向点数） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 离散频率，单位Hz |

信号测量  SIGNALMEAS

同ITU测量

宽带监测WMON

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 30 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（扫描段数） |
| float | level | 动态 | 4 | 参考电平 |
| char | unit [10] | 动态 | 10 | 参考电平单位 |
| Long | nResultNum | 9 | 4 | 扩展数据数 |
| char | TimeSymbol[20] | 时间 | 20 | 时间标识 |
| char | TimeUnit[10] | 动态 | 10 | 时间的单位，如“s” |
| char | FreqSymbol[20] | 频率 | 20 | 频率标识 |
| char | FreqUnit[10] | 动态 | 10 | 频率的单位，如“Hz” |
| char | RbwSymbol[20] | 带宽 | 20 | 带宽标识 |
| char | RbwUnit[10] | 动态 | 10 | 带宽的单位，如“Hz” |
| char | AlarmsnrSymbol[20] | 信噪比 | 20 | 信噪比标识 |
| char | AlarmsnrUnit[10] | 动态 | 10 | 信噪比的单位，如“dB” |
| char | AlarmsRateSymbol[20] | 符号速率 | 20 | 符号速率标识 |
| char | AlarmsRateUnit[10] | 动态 | 10 | 符号速率的单位，如“kHz” |
| char | AlarmdevSymbol[20] | 频偏 | 20 | 频偏标识 |
| char | AlarmdevUnit[10] | 动态 | 10 | 频偏的单位，如“kHz” |
| char | ModemSymbol[20] | 调制类型 | 20 | 调制类型标识 |
| char | ModemUnit[10] | 动态 | 10 | 调制类型的单位 |
| char | AlarmconSymbol[20] | 可信度 | 20 | 可信度标识 |
| char | AlarmconUnit[10] | 动态 | 10 | 可信度的单位，如“%” |
| char | PreciousTimeSymbol[20] | 高精度时间 | 20 | 子时间标识 |
| char | PreciousTimeUnit[10] | 动态 | 10 | 子时间的单位，如“s” |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | nStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | nStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| float | rbw | 动态 | 4 | 带宽 |

能量探测EDETN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 31 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（扫描段数） |
| float | level | 动态 | 4 | 参考电平 |
| char | unit [10] | 动态 | 10 | 参考电平单位 |
| Long | nResultNum | 5 | 4 | 扩展数据数 |
| char | TimeSymbol[20] | 时间 | 20 | 时间标识 |
| char | TimeUnit[10] | 动态 | 10 | 时间的单位，如“s” |
| char | FreqSymbol[20] | 频率 | 20 | 频率标识 |
| char | FreqUnit[10] | 动态 | 10 | 频率的单位，如“Hz” |
| char | RbwSymbol[20] | 带宽 | 20 | 带宽标识 |
| char | RbwUnit[10] | 动态 | 10 | 带宽的单位，如“Hz” |
| char | alarmamplSymbol [20] | 幅度 | 20 | 幅度标识 |
| char | alarmamplUnit [10] | 动态 | 10 | 幅度的单位，如“dBm” |
| char | PreciousTimeSymbol[20] | 高精度时间 | 20 | 子时间标识 |
| char | PreciousTimeUnit[10] | 动态 | 10 | 子时间的单位，如“s” |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | nStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | nStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| float | rbw | 动态 | 4 | 带宽 |

信号告警SINA

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 35 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（扫描段数） |
| float | level | 动态 | 4 | 参考电平 |
| char | unit [10] | 动态 | 10 | 参考电平单位 |
| Long | nResultNum | 6 | 4 | 扩展数据数 |
| char | TimeSymbol[20] | 时间 | 20 | 时间标识 |
| char | TimeUnit[10] | 动态 | 10 | 时间的单位，如“s” |
| char | FreqSymbol[20] | 频率 | 20 | 频率标识 |
| char | FreqUnit[10] | 动态 | 10 | 频率的单位，如“Hz” |
| char | RbwSymbol[20] | 带宽 | 20 | 带宽标识 |
| char | RbwUnit[10] | 动态 | 10 | 带宽的单位，如“Hz” |
| char | alarmamplSymbol [20] | 幅度 | 20 | 幅度标识 |
| char | alarmamplUnit [10] | 动态 | 10 | 幅度的单位，如“dBm” |
| char | PreciousTimeSymbol[20] | 高精度时间 | 20 | 子时间标识 |
| char | PreciousTimeUnit[10] | 动态 | 10 | 子时间的单位，如“s” |
| char | alarmDesSymbol [20] | 告警描述 | 20 | 告警描述标识 |
| char | alarmDesUnit [10] | 动态 | 10 | 告警描述的单位 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | nStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | nStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| float | rbw | 动态 | 4 | 带宽 |

信号识别MODREC

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 34 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 0 | 4 | 动态数组数目 |
| float | level | 动态 | 4 | 参考电平 |
| char | unit [10] | 动态 | 10 | 参考电平单位 |
| long | nResultNum | 9 | 4 | 扩展数据数 |
| char | TimeSymbol[20] | 时间 | 20 | 时间标识 |
| char | TimeUnit[10] | 动态 | 10 | 时间的单位，如“s” |
| char | FreqSymbol[20] | 频率 | 20 | 频率标识 |
| char | FreqUnit[10] | 动态 | 10 | 频率的单位，如“Hz” |
| char | RbwSymbol[20] | 带宽 | 20 | 带宽标识 |
| char | RbwUnit[10] | 动态 | 10 | 带宽的单位，如“Hz” |
| char | AlarmsnrSymbol[20] | 信噪比 | 20 | 信噪比标识 |
| char | AlarmsnrUnit[10] | 动态 | 10 | 信噪比的单位，如“dB” |
| char | AlarmsRateSymbol[20] | 符号速率 | 20 | 符号速率标识 |
| char | AlarmsRateUnit[10] | 动态 | 10 | 符号速率的单位，如“kHz” |
| char | AlarmdevSymbol[20] | 频偏 | 20 | 频偏标识 |
| char | AlarmdevUnit[10] | 动态 | 10 | 频偏的单位，如“kHz” |
| char | ModemSymbol[20] | 调制类型 | 20 | 调制类型标识 |
| char | ModemUnit[10] | 动态 | 10 | 调制类型的单位 |
| char | AlarmconSymbol[20] | 可信度 | 20 | 可信度标识 |
| char | AlarmconUnit[10] | 动态 | 10 | 可信度的单位，如“%” |
| char | PreciousTimeSymbol[20] | 高精度时间 | 20 | 子时间标识 |
| char | PreciousTimeUnit[10] | 动态 | 10 | 子时间的单位，如“s” |
| __int64 | nCentFreq | 动态 | 8 | 中心频率 |
| __int64 | nSpan | 动态 | 8 | 跨距 |
| __int64 | nIFBW | 动态 | 8 | 带宽 |

DDC解调 DDCDEM

DDC解调即接收机当前夸跨距内的某个频率的解调。

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 38 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 中频分析设定频率 |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz |
| __int64 | demfreq | 动态 | 8 | 解调频率 |
| __int64 | Demifbw | 动态 | 8 | 解调带宽 |

空间谱测向 SSDF

静态部分

| 静态部分C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 39 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 测量中心频率,单位Hz |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 跨距,单位Hz |
| __int64 | ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽,单位Hz |

多信道监听MULTICHAN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 40 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 表示动态数组个数：监测数据的通道总数 |
| Long | AudioLength | 动态 | 4 | 表示音频数据的长度 |
| 音频数据 | AudioHead | 动态 |  | 音频描述头数据 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | Index | 动态 | 1 | 通道索引 | nArrays组该值 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 开始频率 |  |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 跨距 |  |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 带宽 |  |

旋转云台 ACDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 41 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 测量中心频率,单位Hz |

调制模式识别 DEMREC

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 43 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目（ITU个数） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 中频分析设定频率 |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | szITUName[16] | 动态 | 16 | ITU数据名称，最大16字符 |
| float | fMinValue | 动态 | 4 | 该值的缺省最小值 |
| char | szUnit[10] | 动态 | 10 | 单位 |

双/多信道分析 MULCHANANA

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 44 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 信道个数 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | nArray组该数据结构 |
| __int64 | span | 动态 | 8 |  |
| __int64 | ifbw | 动态 | 8 |  |
| int | ITU项的个数 | 动态（为零表示没有ITU测量项） | 4 |  |
| char | szITUName[16] | 动态 | 16 |  |
| float | fMinValue | 动态 | 4 |  |
| char | szUnit[10] | 动态 | 10 |  |

模拟电视ANALOGTV

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 46 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | TVNum | 动态 | 4 | 电视个数 |
| long | channel | 动态 | 4 | 节目个数 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | name | 动态 | 64 | Channel个节目名称 |

数字电视 DIGITALTV

数字电视协议与模拟电视相同，只是业务数据的类型不同（47）。

电视图像 TVBMP

说明：电视图像的szURL只在客户端直接访问设备（EM550等）时使用，现已不采用这种方式改为服务端取图像数据发送到客户端，客户端解析图像数据，此种情形下szURL无用，但保留了该字段。

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 48 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 | URL字符串长度 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | szURL | 动态 | nArrays | 电视图像的URL |

荧光谱 DPX

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 49 | 1 | 业务数据类型 |
| long | nArrays | 动态 | 4 |  |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 |  |
| __int64 | span | 动态 | 8 |  |
| __int64 | ifbw | 动态 | 8 |  |

频点分析（FREQMEAS）

该功能针对单频点，但可以根据设备不同而返回ITU数据、频谱数据、IQ数据、音频数据中的一种或几种，采用通用协议。功能编号为51。

通用协议

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 动态 | 1 | 根据不同功能有不同的值 |
| long | nArrays | 动态 | 4 |  |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWORD | FLAGS | 动态 | 4 | nArray组FLAGS，desc的长度由nArray和FLAGS的内容共同确定 |
| char | desc | 动态 | 动态 |  |

通过一个32位的整数的每一位的值（0或1）标识每一组描述信息的频率、解调频率、起始频率、终止频率、步长、跨距、中频带宽、采样率、增益值、衰减值、解调模式值、解调模式描述等的信息（可扩展）是否存在。如果该值为1，表示描述头信息中该字段存在，否则表示不存在该信息。

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扫描时间 | VBW | RBW | 参考电平 | 增益值 | 采样率 | ITU项 | 解调模式 | 测向带宽 | 中频带宽 | 跨距 | 频段参数 | 解调频率 | 频率 | 天线名称 | 信道编号 |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 特殊文本串 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衰减值 |

其中，各项数据结构定义如下

| 名称 | C++数据类型 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信道编号 | byte | 动态 | 1 |  |
| 天线名称 | char | 动态 | 64 | Hz |
| 频率 | __int64 | 动态 | 8 | Hz |
| 解调频率 | __int64 | 动态 | 8 | Hz |
| 频段参数 | struct { __int64 nStartFreq; __int64 nStopFreq; __int64 nStep; long nPoints; } | 动态 | 28 | 该结构用于频段扫描、数字扫描、频段信号搜索等频段监测功能的频率描述信息，频率单位为Hz |
| 跨距 | __int64 | 动态 | 8 | Hz |
| 中频带宽 | __int64 |  |  | Hz |
| 测向带宽 | __int64 | 动态 |  | Hz |
| 解调模式 | struct { int nDemMode; char szDemMode[16]; }; | 动态 | 20 | 其中 nDemMode的定义参考下文 |
| ITU项 | short nITUItemCount； ITUITEM itu[0]; 其中，ITUITEM定义如下： struct ITUITEM { char nITUType； char szITUName[16]; float fMinValue; char szUnit[10]; } | 动态 | 2 + 31 * nITUItemCount； | nITUType和RMTP 1.01协议定义的一致， nITUType < 0时表示类型未定义 |
| 采样率 | __int64 | 动态 | 8 |  |
| 增益值 | int | 动态 | 4 | 低2字节为增益值 高字节为自动增益速度（-6，最快，-5 较快，-4快速，-3中速，-2 慢速，-1，自动0 手动，大于0为增益时间 ） |
| 参考电平 | int | 动态 | 4 | dBuV |
| RBW | __int64 | 动态 | 8 | Hz |
| VBW | __int64 | 动态 | 8 | Hz |
| 扫描时间 | double | 动态 | 8 | ms |
| 衰减值 | int | 动态 | 4 | 低2字节为衰减值，高二字节保留 |
| 保留 |  |  |  | 保留 |
| 特殊文本串 | struct { int nTextLen; char szText[0]; } | 动态 | 4 + nTextLen |  |

调制模式类型定义参考RMTP1.01的定义，对RMTP1.01未定义但实际用到的（海格调制模式识别定义做了补充9999后面的定义）

| 01 | FM 调频 |
| --- | --- |
| 02 | BPSK 二相相移键控 |
| 03 | QPSK 四相相移键控 |
| 04 | 8PSK 八相相移键控 |
| 05 | 16QAM 16进制正交调幅 |
| 06 | 32QAM 32进制正交调幅 |
| 07 | 64QAM 64进制正交调幅 |
| 08 | 128QAM 128进制正交调幅 |
| 09 | 256QAM 256进制正交调幅 |
| 10 | AM 调幅 |
| 11 | SSB 单边带 |
| 12 | DSB 双边带 |
| 13 | RSB 残余边带 |
| 14 | PAM 脉冲调幅 |
| 15 | FSK 频移键控 |
| 16 | PSK 脉冲相移键控 |
| 17 | ASK 振幅键控 |
| 18 | MSK 最小频移键控 |
| 19 | GMSK 高斯最小频移键控 |
| 20 | FM-FDM 频分多路调频 |
| 21 | 512QAM 512进制正交调幅 |
| 22 | FM-TV 调频电视 |
| 23 | OFDM 正交频分多路 |
| 24 | OQPSK 交错四相调制 |
| 25 | π/4QPSKπ/4移相四相调制 |
| 26 | π/4DQPSKπ/4移相四相差分相移键控 |
| 27 | 其它 |
| 28 | 1024QAM 1024进制正交调幅 |
| 29 | PWM 脉冲宽度调制 |
| 00 | 不要求返回调制方式 |
| 999 | 无法取得调制方式 |

业务数据

业务数据:帧头类型nDataType=0

单频测量 SGLFREQ

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 10 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(ITU测量结果数目) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际工作频率 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 测量项结果 | nArrays组该值 |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| Short | value | 动态 | 2 | 占用度 | 1个占用度值*100 |
| Short | Value | 动态 | 2 | 手工门限 | 1个手工门限值*100 |

中频分析 IFANALYSIS

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 11 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(频谱曲线点数目) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（中频分析该值必须为零） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际工作频率 |
| Short | Level | 动态 | 2 | 中心电平（实际值*100） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

单频测向 DF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 12 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| Short | Level | 动态 | 2 | 电平（实际值*100） |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） |
| Float | Qulity | 动态 | 4 | 测向质量 |
| Float | Azumith | 动态 | 4 | 方位角 |
| Float | Elevation | 动态 | 4 | 俯仰角 |
| Float | compass | 动态 | 4 | 罗盘值 |

中频测向 IFDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 13 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(频谱曲线点数目) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| Short | Level | 动态 | 2 | 电平（实际值*100） |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） |
| Float | Qulity | 动态 | 4 | 测向质量 |
| Float | Azumith | 动态 | 4 | 方位角 |
| Float | Elevation | 动态 | 4 | 俯仰角 |
| Float | compass | 动态 | 4 | 罗盘值 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

离散扫描 MSACN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 14 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(离散扫描数点数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | nArrays组该值（高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 | nArrays组该值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

频段扫描 FSCAN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 15 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(离散扫描数点数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 8 | 自动背噪 与手工背噪不能同时出现 | nArrays组该值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | nArrays组该值（高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 与自动背噪不能同时出现 | nArrays组该值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

数字扫描 DSCAN

数字扫描协议与频段扫描相同，只是业务数据的类型不同。

频谱扫描PSCAN

预留。

频谱分析SPANALYSIS

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 18 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(曲线点数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| short | Indexcurve | 动态 | 2 | 曲线索引值 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 中心频率 |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 跨距 |
| long | DatakindLen | 动态 | 4 | 特殊监测值的字符串长度 |
| char | DataKindsValue | 动态 | DatakindLen | 特殊监测字符串（name:value+unit\n） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

时域分析TDANALYSIS

时域分析协议与频谱分析相同，只是业务数据的类型不同。

搜索测向DFSEARCH

静态部分

| C++数据类型 |  | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte |  | nBdType | 20 | 1 | 业务数据类型 |
| short |  | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long |  | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset |  | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| Int |  | DataType | { 1,2，3} | 4 | 为1表示动态部分的内容是频点信息 为2表示动态部分的内容是测向数据 为3表示是频谱数据 |

动态部分

当ArrayDataType为1时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | Frequency | 动态 | 8 | 测量频率 |  |
| __int64 | Band | 动态 | 8 | 测向带宽 |  |
| __int64 | IFBW | 动态 | 8 | 中频带宽 |  |

当ArrayDataType为2时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） |  |
| Unsigned Short | Qulity | 动态 | 2 | 测向质量（实际值*100） |  |
| Unsigned Short | Azumith | 动态 | 2 | 方位角（实际值*100） |  |
| Short | Elevation | 动态 | 2 | 俯仰角（实际值*100） |  |
| Unsigned short | Compass | [ 0,36000] | 2 | 罗盘值（实际值*100） |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | （高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数）（可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 | 电平实际值*100 （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

当ArrayDataType为3时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short | Centerlevel | 动态 | 2 | 中心电平 | 实际电平值*100 |
| Int | LevelCount | 动态 | 4 | 电平个数 |  |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | LevelCount 组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

频率测向 SCANDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 21 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| Unsigned short | Compass | [ 0,36000] | 2 | 罗盘值（实际值*100） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） | nArrays组该结构 |
| Unsigned Short | Qulity | 动态 | 2 | 测向质量（实际值*100） |  |
| Unsigned Short | Azumith | 动态 | 2 | 方位角（实际值*100） |  |
| Short | Elevation | 动态 | 2 | 俯仰角（实际值*100） |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 自动背噪 | nArrays组该值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | nArrays组该值（高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 | nArrays组该值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

离散信号搜索MSEARCH

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte | nBdType | 22 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| byte | ArrayDataType | { 0,1} | 1 | 为0表示动态数组的内容是电平数据 为1表示是频谱数据 |

动态部分

当ArrayDataType为0时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

当ArrayDataType为1时，动态部分如下

由于是频谱曲线，所以没有背噪和占用度。

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

信号搜索 FSEARCH

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 23 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| byte | ArrayDataType | { 0,1} | 1 | 为0表示动态数组的内容是电平数据 为1表示是频谱数据 |

动态部分

当ArrayDataType为0时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

当ArrayDataType为1时，动态部分如下

由于是频谱曲线，所以没有背噪和占用度。

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

ITU测量 ITU

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 24 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(ITU测量结果数目) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际工作频率 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 测量项结果 | nArrays组该值 |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

中频宽带测向IFDFEXT

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte | nBdType | 26 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| byte | ArrayDataType | { 0,1} | 1 | 为0表示动态数组的内容是测向数据 为1表示是频谱数据 |

动态部分

当ArrayDataType为0时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unsigned long | Starttime | 动态 | 4 | 开始时间 |  |
| Unsigned long | Sweeptime | 动态 | 4 | 扫描时间 |  |
| Int64 | Centerfreq | 动态 | 8 | 中心频率(Hz) |  |
| Short | Resolve | 动态 | 2 | 分辨率 |  |
| Short | Vmb | 动态 | 2 | 平均噪声 |  |
| Byte | Polarization | 动态 | 1 | 极化方式 |  |
| Byte | HForVUHF | 动态 | 1 | 扫描频段 |  |
| Unsigned short | Angle |  | 2 | 角度 | nArrays组该值 |
| Short | Quality |  | 2 | 质量 |  |
| Short | Level |  | 2 | 电平 |  |
| short | Channel |  | 2 | 通道编号 |  |
| Int64 | Chancenterfereq |  | 8 | 通道中心频率 |  |

当ArrayDataType为1时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Long | Cyclenumber | 动态 | 4 | 周期编号（暂时未用） |  |
| Byte | Tequestate | 动态 | 1 | 仪器状态（暂时未用） |  |
| Unsigned long | Starttime | 动态 | 4 | 开始时间 |  |
| Unsigned long | Sweeptime | 动态 | 4 | 扫描时间 |  |
| Int64 | Centerfreq |  | 8 | 中心频率（Hz） | nArrays组该值 |
| Int64 | Resolve |  | 8 | 分辨率（Hz） |  |
| Short | Pointnumber |  | 2 | 频谱点数 |  |
| Short | Channelno |  | 2 | 通道编号 |  |
| Short | Level |  | 2 | Pointnumber组该值 |  |
| … | … | … | … |  |  |

数字解调 DIGDEM

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 29 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(IQ数据总数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（该值为0） |
| char | Unit[4] | 动态 | 4 | IQ数据类型 |
| __int64 | Time stamp | 动态 | 8 | 时间戳 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | IQ数据（对值中的一个） | nArrays组该值 |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

宽带监测测向

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 25 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据动态部分所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| byte | Datatype | {0，1，2} | 1 | 0表示接下来的数据是全景频段数据 1接下来的数据是局部频段数据 2表示接下来的数据是某频点的频谱数据 |

动态部分

Datatype为0和1时动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| int | nPoints | 动态 | 4 | 整个频段的总点数 |  |
| Unsigned short | Compass | [ 0,36000] | 2 | 罗盘值（实际值*100） |  |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） | nArrays组该结构 |
| Unsigned Short | Qulity | 动态 | 2 | 测向质量（实际值*100） |  |
| Unsigned Short | Azumith | 动态 | 2 | 方位角（实际值*100） |  |
| Short | Elevation | 动态 | 2 | 俯仰角（实际值*100） |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 自动背噪 | nArrays组被噪值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | nArrays组该值（高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 | nArrays组被噪值（电平实际值*100） （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

Datatype为2时动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

离散测向

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte | nBdType | 32 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(本包数据所含数据组数) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（频率索引） |
| byte | ArrayDataType | { 0,1} | 1 | 为0表示动态数组的内容是测向数据 为1表示是频谱数据 |

动态部分

当ArrayDataType为0时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） | nArray组该结构 |
| Unsigned Short | Qulity | 动态 | 2 | 测向质量（实际值*100） |  |
| Unsigned Short | Azumith | 动态 | 2 | 方位角（实际值*100） |  |
| Short | Elevation | 动态 | 2 | 俯仰角（实际值*100） |  |
| Unsigned short | Compass | [ 0,36000] | 2 | 罗盘值（实际值*100） |  |
| __int64 | occ | 动态 | 8 | 占用度 | （高4字节为有效采样次数，低4字节为总采样次数）（可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| short | thr | 动态 | 2 | 手工背噪 | nArray组 电平实际值*100 （可选） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

当ArrayDataType为1时，动态部分如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | span | 动态 | 8 | 测量跨距，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| __int64 | Ifbw | 动态 | 8 | 中频带宽，单位Hz | 该值不是一组是一个 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

信号测量  SIGNALMEAS

同ITU测量

宽带监测WMON

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 30 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 0 | 4 | 相对首索引偏移 |
| BYTE | dataType | {0，1} | 1 | 0 原始数据 1 扩展数据 |

动态部分

当dataType为0时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | fStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | fStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| BYTE | Overlap | 动态 | 1 | 过载标识 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平值（nArrays个） |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

当dataType为1时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 扩展数据（nArrays-3个） 顺序与描述头扩展数据的顺序一致 |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |
| char | AlarmDesc[32] | 动态 | 32 | 调制类型描述 |
| float | value | 动态 | 4 | 可信度 |
| float | value | 动态 | 4 | 子时间 |

能量探测EDETN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 31 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 0 | 4 | 相对首索引偏移 |
| BYTE | dataType | {0，1} | 1 | 0 原始数据 1 扩展数据 |

动态部分

当dataType为0时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | fStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | fStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| BYTE | Overlap | 动态 | 1 | 过载标识 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平值（nArrays个） |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

当dataType为1时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 扩展数据（nArrays个） 顺序与描述头扩展数据的顺序一致 |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

信号告警SINA

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 35 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 0 | 4 | 相对首索引偏移 |
| BYTE | dataType | {0，1} | 1 | 0 原始数据 1 扩展数据 |

动态部分

当dataType为0时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | fStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | fStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| BYTE | Overlap | 动态 | 1 | 过载标识 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平值（nArrays个） |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

当dataType为1时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 扩展数据（nArrays-1个） 顺序与描述头扩展数据的顺序一致 |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |
| char | AlarmDesc[64] | 动态 | 64 | 告警描述 |

信号识别MODREC

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 34 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 0 | 4 | 相对首索引偏移 |
| BYTE | dataType | {0，1} | 1 | 0 原始数据 1 扩展数据 |

动态部分

当dataType为0时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | fStartFreq | 动态 | 4 | 开始频率 |
| float | fStopFreq | 动态 | 4 | 结束频率 |
| BYTE | Overlap | 动态 | 1 | 过载标识 |
| short | value | 动态 | 2 | 电平值（nArrays个） |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

当dataType为1时：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | 扩展数据（nArrays-3个） 顺序与描述头扩展数据的顺序一致 |
| ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... |  |
| char | AlarmDesc[32] | 动态 | 32 | 调制类型描述 |
| float | value | 动态 | 4 | 可信度 |
| float | value | 动态 | 4 | 子时间 |

DDC解调 DDCDEM

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 38 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目(频谱曲线点数目) |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（该值必须为零） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际工作频率 |
| Short | Level | 动态 | 2 | 中心电平（实际值*100） |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际解调频率 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

空间谱测向 SSDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 39 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（该值为零） |
| byte | nType | {0,1} | 1 | 0表示测向数据 1表示频谱数据 |

动态部分

nType = 0时

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| short | nMonLevel | 动态 | 2 | 监测电平（EFFF无效） 实际电平值*100 |  |
| float | compass | 动态 | 4 | 实际罗盘值 |  |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） | nArrays组该结构 |
| float | Qulity | 动态 | 4 | 实际测向质量 |  |
| float | Azumith | 动态 | 4 | 实际方位角 |  |
| float | Elevation | 动态 | 4 | 实际俯仰角 |  |

nType=1时

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short | nLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） | nArrays组 |
| … | … | …. | …. |  |  |
| Short | nLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） |  |

多通道监听 MULTICHAN

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 40 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 当nCdType=0时表示频谱曲线点数目；当=2时表示音频数据的长度 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移，通道索引 |
| byte | nCdType | {0，2} | 1 | 2：通道业务类型，音频/ 0：监测数据 |

动态部分

nCdType=0：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __int64 | freq | 动态 | 8 | 实际工作频率 |  |
| Short | Level | 动态 | 2 | 中心电平（实际值*100） |  |
| short | value | 动态 | 2 | 电平 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

nCdType=2：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频数据 | AudioData | 动态 | nArrays长度 | 音频业务数据 |

旋转云台 ACDF

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 41 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| Short | Level | 动态 | 2 | 电平（实际值*100） |
| Short | DfLevel | 动态 | 2 | 测向电平（实际值*100） |
| Float | Qulity | 动态 | 4 | 测向质量 |
| Float | Azumith | 动态 | 4 | 方位角 |
| Float | Elevation | 动态 | 4 | 俯仰角 |
| Float | compass | 动态 | 4 | 罗盘值 |

调制模式识别 DEMREC

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 43 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 当cType =0时表示频谱曲线点数目；当=1时表示ITU数据个数；当=2时表示调制模式字符串长度 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（为零） |
| byte | cType | { 0,1,2 } | 1 | 0：频谱数据 1：ITU数据 2：调制模式识别数据 3：调制模式识别数据2 |

动态部分

cType为0，频谱数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| short | value | 动态 | 2 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100） |

cType为1，ITU数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | value | 动态 | 4 | nArrays组 |

cType为2，调制模式识别数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | value | 动态 | 1 | nArrays指定长度 |

cType为3，调制模式识别数据(另外一种格式)：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| short | nMode | 动态 | 2 | nArray组调制模式和概率 |
| short | nConfirmedrate | 动态 | 2 |  |

其中，nMode取值如下定义（为了避免转换，照搬海格定义）：

enum SignalType_HG

{

SignalTypeCW = 0,

SignalType2ASK,

SignalType4ASK,

SignalTypeBPSK,

SignalTypeQPSK,

SignalTypeOQPSK,

SignalTypeUnknown,

SignalType2FSK,

SignalType4FSK,

SignalType8FSK,

SignalType16_64_256QAM,

SignalTypeFM,

SignalTypeAM,

SignalTypePI_4_QPSK

};

cType为4，调制模式识别数据(另外一种格式)：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| float | nSymbolRate | 动态 | 4 | 符号速率 |

双/多信道分析 MULCHANANA

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 44 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 当cType =0时表示频谱曲线点数目；当=1时表示ITU数据个数；当=2时表示调制模式字符串长度 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（为零） |
| byte | cType | { 0,1,2 } | 1 | 0：频谱数据 1：ITU数据 2：调制模式识别数据 |

动态部分

cType为0，频谱数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | channel | [0,n] | 1 | 0为主信道频谱 1 ~ n 为1~n信道的频谱数据 |
| short | level | 动态 | 2 | 中心电平值（实际值*100） |
| short | value | 动态 | 2 | nArrays组该值（频谱电平实际值*100）频谱数据 |

cType为1，ITU数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | channel | [0,n] | 1 | 0为主信道频谱 1 ~ n 为1~n信道的ITU数据 |
| float | value | 动态 | 4 | nArrays组 |

cType为2，调制模式识别数据：

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | channel | [0,n] | 1 | 0为主信道频谱 1 ~ n 为1~n信道的模式识别数据 |
| float | value | [0,100] | 4 | 识别概率 |
| char | value | 动态 | 1 | nArrays指定长度 |

模拟电视 ANALOGTV

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 47 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 电视通道索引 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | data | 动态 | nArrays | 视频数据流 |

数字电视 DIGITALTV

数字电视协议与模拟电视相同，只是业务数据的类型不同（47）。

电视图像 TVBMP

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 48 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 动态数组数目 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（为零） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | data | 动态 | nArrays | 图像数据流 |

荧光谱 DPX

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 49 | 1 | 业务数据类型 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | DPX数据组数 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移 |
| long | nTotalPoints | 动态 | 4 | 总点数 |
| __int64 | nSampleRate | 动态 | 8 | 采样率（为0无意义） |
| __int64 | nRBW | 动态 | 8 | 分辨率（为0无意义） |
| double | dRate | 动态 | 8 | 采样比率（<=0无意义） |
| short | nMinLevel | 动态 | 2 | 最小幅度值（实际值*100） |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPXDATA | dpxdata | 动态 | 动态，如下 | nArrays |

其中，DPXDATA数据格式定义如下

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | mask | 动态 | 8 | 20 字节（20*8=160Bit）为掩码，其中每一个bit包含 两个意义：1、bit的索引位置(0-159)表示-40dBuV-120dBuV的幅度值；2、如 该bit值为1，表示对应幅度值在其后（紧跟20字节掩码）有一个对应的数据，该数据表示该幅度出现的次数 |
| BYTE | count | 动态 | 长度等于160位掩码中非零值的次数 |  |

频点分析(FREQMEAS)

该功能针对单频点，但可以根据设备不同而返回ITU数据、频谱数据、IQ数据、音频数据中的一种或几种，采用通用协议。功能编号为51。

通用协议

静态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | nBdType | 动态 | 1 | 不同的功能有不同的值 |
| short | nFlags | 动态 | 2 | 携带的业务数据标志(最多16种二次业务数据) |
| long | nArrays | 动态 | 4 | 业务数据的组数 |
| long | nOffset | 动态 | 4 | 相对首索引偏移（为零） |
| DWORD | FLAGS | 动态 | 4 |  |

通过一个32位的整数的每一位的值（0或1）标识每一组描述信息的频率、解调频率、起始频率、终止频率、步长、跨距、中频带宽、采样率、增益值、衰减值、解调模式值、解调模式描述等的信息（可扩展）是否存在。如果该值为1，表示描述头信息中该值存在，否则表示不存在该信息。

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 频谱 | TDOA结果 | GPS结果 | 调制模式识别 | ITU测量结果 | IQ数据 | 罗盘值 | 俯仰角 | 测向质量 | 测向角度 | 测向电平 | 场强 | 电平 | 中心频率 | 信道编号 |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 本包数据是否含描述头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中，各项数据结构定义如下（除ITU项在描述头中有单位说明之外，单位为注释中说明的单位）

| 名称 | C++数据类型 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信道编号 | byte | 动态 | 1 |  |
| 中心频率 | __int64 | 动态 | 8 |  |
| 电平 | short | 动态 | 2 | 0.01dBuV |
| 场强 | short | 动态 | 2 | 0.01dBuV/m |
| 测向电平 | short | 动态 | 2 | 0.01dBuV |
| 测向角度 | ushort | 动态 | 2 | 0.01度，大于36000表示无效 |
| 测向质量 | short | 动态 | 2 | %,小于0或大于100表示无效 |
| 俯仰角 | short | 动态 | 2 | 0.01度小于-9000或大于9000表示无效 |
| IQ数据 | struct { int nIQPairs; IQPAIR data[0]; }; struct IQPAIR { short i; short q; } | 动态 | short*2 |  |
| 罗盘值 | short | 动态 | 2 | 0.01度，大于36000表示无效 |
| ITU测量结果 | struct { short nITUNum; float fValue[0]; } | 动态 | 4 | nITUNum为ITU测量个数，应该和描述头中保持一致 |
| 调制模式识别 | struct { int nModIndex; float fProp; char szMod[32]; } | 动态 | 40 | nModIndex为调制模式的类型，与RMTP1.01一致； fPorp为识别概率； szMod为调制模式名字，在碰到为定义调制模式类型时可参考该名字； |
| GPS结果 | struct { char szTime[16]； char szDate[16]; bool bValid; doule dLongi; char cLongi; double dLati; char cLati; float fAlti; float fSpeed; float fDirection char cMagOff; float fMagOff; } | 动态 | 24 | szTime : UTC时间，格式hhmmss.sss; szData: UTC日期，格式YYYYMMDD; bValid : 定位是否有效 0为无效； dLongi : 经度，单位为度； cLongi : E-东经，W-西经； dLati : 纬度，单位为度； cLati : N-北纬，S-南纬； fAlti : 海拔，单位为米; fSpeed : 速度单位米/秒 fDirection移动方向[0-360） cMagOff : 磁偏角方向，E-东，W-西； fMagOff : 磁偏角，单位度； |
| TDOA结果 |  |  |  |  |
| 频谱 | struct { int nPoints; short nLevels[0]; } |  |  | 频谱点数 |

动态部分

| C++数据类型 | 关键字 | 值 | 长度（BYTE） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | desc | 动态 | 由FALGS决定 |  |

音频数据

音频数据不定义具体的格式，对网络传输是透明的。

音频描述头

帧头类型nDataType=1

音频数据

帧头类型nDataType=2

通知消息

中间服务通知消息

报文描述

帧头类型nDataType= 8

BYTE图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务ID |  | 通知消息ID |  | 任务ID |  |  |  |  |  |  |  |
| 连续缓冲区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C++结构定义

C++结构定义

#pragma pack(push,1) typedef struct tagRmcpNotifyFrame { RMCPFRAME rmcpFrame ; SHORT nServiceID ; //服务ID SHORT nNotifyID ; //通知消息ID INT64 nTaskID ; //任务ID }RMCPNOTIFYFRAME,*LPRMCPNOTIFYFRAME; #pragma pack(pop)

GPS数据

GPS数据

报文描述

帧头类型nDataType= 11

BYTE图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点编码 |  |  |  | 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  |  |

C++结构定义

C++结构定义

#pragma pack(push,1) typedef struct tagRmcpGPSFrame { RMCPFRAME rmcpFrame ; UINT nStationID ; //ID FLOAT nLongitude ; //经度 FLOAT nLatitude ; //纬度 }RMCPGPSRAME,*LPRMCPGPSRAME; #pragma pack(pop)