《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 3 部分：设备操作服务》

SOAP 报文结构补充说明

V1.0.0000.0

国家无线电监测中心

2019 年 6 月 25 日

说明：本文是对《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 3 部分：设备操作服务》报文内容的详细说明

目录

1   单频测量（B_SglFreqMeas） 	 7

1.1     服务说明 	 7

1.2     服务请求报文 	 7

1.3     服务响应报文 	 11

2   宽带 FFT 频谱观测（B_WBFFTMon） 	 14

2.1     服务说明 	 15

2.2     服务请求报文 	 15

2.3     服务响应报文 	 15

3   频率扫描频谱观测（B_FScan）	 15

3.1     服务说明 	 15

3.2     服务请求报文 	 15

3.3     服务响应报文 	 15

4   全景扫描频谱观测（B_PScan）	 16

4.1     服务说明 	 16

4.2     服务请求报文 	 16

4.3     服务响应报文 	 16

5   存储频率列表扫描（B_MScan）	 16

5.1     服务说明 	 16

5.2     服务请求报文 	 16

5.3     服务响应报文 	 17

6   单频测向（B_SglFreqDF） 	 17

6.1     服务说明 	 17

6.2     服务请求报文 	 17

6.3     服务响应报文 	 17

7   宽带 FFT 测向（B_WBDF） 	 17

7.1     服务说明 	 17

7.2     服务请求报文 	 17

7.3     服务响应报文 	 18

8   扫频测向（B_FScanDF）	 18

8.1     服务说明 	 18

8.2     服务请求报文 	 18

8.3     服务响应报文 	 18

9   频率表扫描测向（B_MScanDF） 	 18

9.1     服务说明 	 18

9.2     服务请求报文 	 19

9.3     服务响应报文 	 19

10      数字信号识别解调（B_DigSglRecDecode） 	 19

10.1    服务说明 	 19

10.2    服务请求报文 	 19

10.3    服务响应报文 	 19

11      模拟电视信号解调（B_AnaTVDem） 	 20

11.1    服务说明 	 20

11.2    服务请求报文 	 20

11.3    服务响应报文 	 20

12      数字电视信号解调（B_DigTVDem） 	 20

12.1    服务说明 	 20

12.2    服务请求报文 	 20

12.3    服务响应报文 	 21

13      数字广播信号解调（B_DigBroadcastDem） 	 21

13.1    服务说明 	 21

13.2    服务请求报文 	 21

13.3    服务响应报文 	 21

14      专用通信系统信号解调（B_SpecCommSysSglDem） 	 21

14.1    服务说明 	 21

14.2    服务请求报文 	 21

14.3    服务响应报文 	 22

15      占用度测量（B_OccuMeas） 	 22

15.1    服务说明 	 22

15.2    服务请求报文 	 22

15.3    服务响应报文 	 22

16      生成中频频谱模板（B_GenIFSpecTemp） 	 22

16.1    服务说明 	 22

16.2    服务请求报文 	 22

16.3    服务响应报文 	 23

17      生成宽带频谱模板（B_GenWBSpecTemp） 	 23

17.1    服务说明 	 23

17.2    服务请求报文 	 23

17.3    服务响应报文 	 23

18      生成扫频频谱模板（B_GenFScanSpecTemp） 	 23

18.1    服务说明 	 24

18.2    服务请求报文 	 24

18.3    服务响应报文 	 24

19      中频频谱信号截收（B_IFSglInte） 	 24

19.1    服务说明 	 24

19.2    服务请求报文 	 24

19.3    服务响应报文 	 24

20      宽带频谱信号截收（B_WBSglInte） 	 25

20.1    服务说明 	 25

20.2    服务请求报文 	 25

20.3    服务响应报文 	 25

21      扫频频谱信号截收（B_FScanSglInte） 	 25

21.1    服务说明 	 25

21.2    服务请求报文 	 25

21.3    服务响应报文 	 26

22      TDOA 测量服务（B_TDOAqMeas） 	 26

22.1    服务说明 	 26

22.2    服务请求报文 	 26

22.3    服务响应报文 	 26

23      多路通道监测服务（B_DDCMeas） 	 26

23.1    服务说明 	 26

23.2    服务请求报文 	 26

23.3    服务响应报文 	 27

24      停止测量任务（B_StopMeas） 	 27

24.1    服务说明 	 27

24.2    服务请求报文 	 27

24.3    服务响应报文 	 29

25      监测设备自检（B_SelfTest） 	 31

25.1    服务说明 	 31

25.2    服务请求报文 	 31

25.3    服务响应报文 	 34

26      监测站/设备状态查询（B_QueryFaciDevStat） 	 37

26.1    服务说明 	 37

26.2    服务请求报文 	 37

26.3    服务响应报文 	 38

27      监测设备电源开关（B_SetDevicePower） 	 42

27.1    服务说明 	 42

27.2    服务请求报文 	 42

27.3    服务响应报文 	 45

28      监测设备天线连接指配（B_LinkAnteDev） 	 48

28.1    服务说明 	 48

28.2    服务请求报文 	 48

28.3    服务响应报文 	 49

29      设备信息查询（B_QueryDeviceInfo） 	 49

29.1    服务说明 	 49

29.2    服务请求报文 	 49

29.3    服务响应报文 	 50

30      监测参数修改（B_TaskModification） 	 57

30.1    服务说明 	 57

30.2    服务请求报文 	 57

30.3    服务响应报文 	 60

31      设备信息查询（E_QueryDeviceInfo） 	 63

31.1    服务说明 	 63

31.2    服务请求报文 	 63

31.3    服务响应报文 	 64

32      环境监控设备远程控制（E_RemoteControl） 	 64

32.1    服务说明 	 64

32.2    服务请求报文 	 64

32.3    服务响应报文 	 67

33      环境监控信息查询（E_QueryEnviInfo） 	 70

33.1    服务说明 	 70

33.2    服务请求报文 	 70

33.3    服务响应报文 	 71

34      服务终结点编码规则 	 74

34.1    服务地址编码规则 	 74

34.2    终结点范例 	 74

# 1 单频测量（B_Sg lFreqMeas）

## 1.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.2

## 1.2 服务请求报文

1.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_SglFreqMeas” (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

1.2.2 报文结构

<srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键-->

</srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid>?</srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务编号--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名-->

|  | <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--监测数据结果返回方式定义--> <srrc:outputchannel> <!--数据通道指定模式: sink /source--> <srrc:mode>sink</srrc:mode> <!--返回方式: stream /ftp--> <srrc:datachannel>stream</srrc:datachannel> <!-- IP地址:--> <srrc:host></srrc:host> <!--端口:--> <srrc:port></srrc:port> <!-- stream唯一标识:--> <srrc:stc></srrc:stc> <!-- ftp服务密码:--> <srrc:password></srrc:password> <!-- ftp服务用户名:--> <srrc:user></srrc:user> <!--ftp 对应文件夹名:--> <srrc:file></srrc:file> <!--扩展参数:--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:outputchannel> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |  |
| --- | --- | --- |

1.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》 4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn

请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | priority | 任务优先级 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 5 | executetime | 执行时长 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点必选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | outputchannel | 结果返回方式 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 26 | mode | 数据通道指定模式 | outputchannel | 字符串 | 单节点必选 |
| 27 | datachannel | 返回方式 | outputchannel | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | host | IP 地址 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 29 | port | 端口 | outputchannel | INT32 | 单节点可选 |
| 30 | stc | stream 唯一标识 | outputchannel | UINT32 | 单节点可选 |
| 31 | password | ftp 服务密码 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 32 | user | ftp 服务用户名 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 33 | file | ftp 对应文件夹名 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 34 | exinfo | 扩展参数 | outputchannel | 无 | 单节点可选 |

| 35 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 37 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

## 1.3 服务响应报文

1.3.1 报文结构

|  | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> |
| --- | --- |

</srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--监测数据结果返回方式定义--> <srrc:outputchannel> <!--数据通道指定模式: sink /source--> <srrc:mode>sink</srrc:mode> <!--返回方式: stream /ftp--> <srrc:datachannel>stream</srrc:datachannel> <!-- IP地址:--> <srrc:host></srrc:host> <!--端口:--> <srrc:port></srrc:port> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items>

<!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!-- stream唯一标识:--> <srrc:stc></srrc:stc> <!-- ftp服务密码:--> <srrc:password></srrc:password> <!-- ftp服务用户名:--> <srrc:user></srrc:user> <!--ftp 对应文件夹名:--> <srrc:file></srrc:file> <!--扩展参数:--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:outputchannel> </srrc:result> <srrc:error>

1.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |

| 5 | priority | 任务优先级 | result | INT32 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | executetime | 执行时长 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 7 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | result | 无 | 单节点可选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 22 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 23 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 24 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | outputchannel | 结果返回方式 | result | 无 | 单节点必选 |
| 27 | mode | 数据通道指定模式 | outputchannel | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | datachannel | 返回方式 | outputchannel | 字符串 | 单节点必选 |
| 29 | host | IP 地址 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 30 | port | 端口 | outputchannel | INT32 | 单节点可选 |
| 31 | stc | stream 唯一标识 | outputchannel | UINT32 | 单节点可选 |
| 32 | password | ftp 服务密码 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 33 | user | ftp 服务用户名 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 34 | file | ftp 对应文件夹名 | outputchannel | 字符串 | 单节点可选 |
| 35 | exinfo | 扩展参数 | outputchannel | 无 | 单节点可选 |
| 36 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 37 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 38 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 39 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 40 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 41 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 42 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

# 2 宽带 FFT 频谱观测（B_WBFFTMon）

## 2.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.3

## 2.2 服务请求报文

2.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_WBFFTMon”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

2.2.2 报文结构

参见 1.2.2

2.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 2.3 服务响应报文

2.3.1 报文结构

参见 1.3.1

2.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 3 频率扫描频谱观测（B_FScan）

## 3.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.4

## 3.2 服务请求报文

3.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_FScan”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

3.2.2 报文结构

参见 1.2.2

3.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 3.3 服务响应报文

3.3.1 报文结构

参见 1.3.1

3.3.2 报文字段说明参见1.3.2

# 4 全景扫描频谱观测（B_PScan）

## 4.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.5

## 4.2 服务请求报文

4.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_PScan”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

4.2.2 报文结构

参见 1.2.2

4.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 4.3 服务响应报文

4.3.1 报文结构

参见 1.3.1

4.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 5 存储频率列表扫描（B_MScan）

## 5.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.6

## 5.2 服务请求报文

5.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_MScan”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

5.2.2 报文结构

参见 1.2.2

5.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 5.3 服务响应报文

5.3.1 报文结构

参见 1.3.1

5.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 6 单频测向（B_Sg lFreqDF）

## 6.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.7

## 6.2 服务请求报文

6.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_SglFreqDF”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

6.2.2 报文结构

参见 1.2.2

6.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 6.3 服务响应报文

6.3.1 报文结构

参见 1.3.1

6.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 7 宽带 FFT 测向（B_WBDF）

## 7.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.8

## 7.2 服务请求报文

7.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_WBDF”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

7.2.2 报文结构

参见 1.2.2

7.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 7.3 服务响应报文

7.3.1 报文结构

参见 1.3.1

7.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 8 扫频测向（B_FScanDF）

## 8.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.9

## 8.2 服务请求报文

8.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_FScanDF”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

8.2.2 报文结构

参见 1.2.2

提示说明：支持多频段测向，每段参数作为groupitems分组参数的子集合，groupid对应频段序号。

8.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 8.3 服务响应报文

8.3.1 报文结构

参见 1.3.1

8.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 9 频率表扫描测向（B_MScanDF）

## 9.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.10

## 9.2 服务请求报文

9.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_MScanDF”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

9.2.2 报文结构

参见 1.2.2

提示说明：每个频点参数作为groupitems分组参数的子集合，groupid对应频点序号。

9.2.3 报文字段说明参见 1.2.3

## 9.3 服务响应报文

9.3.1 报文结构

参见 1.3.1

9.3.2 报文字段说明参见 1.3.2

# 10  数字信号识别解调（B_DigSglRecDecode）

## 10.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.11

## 10.2  服务请求报文

10.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DigSglRecDecode”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

10.2.2  报文结构

参见 1.2.2

10.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 10.3  服务响应报文

10.3.1  报文结构

参见 1.3.1

10.3.2  报文字段说明

# 11  模拟电视信号解调（B_AnaTVDem）

## 11.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.12

## 11.2  服务请求报文

11.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_AnaTVDem”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

11.2.2  报文结构

参见 1.2.2

11.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 11.3  服务响应报文

11.3.1  报文结构

参见 1.3.1

11.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 12  数字电视信号解调（B_DigTVDem）

## 12.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.13

## 12.2  服务请求报文

12.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DigTVDem”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

12.2.2  报文结构

参见 1.2.2

12.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 12.3  服务响应报文

12.3.1  报文结构

参见 1.3.1

12.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 13  数字广播信号解调（B_DigBroadcastDem）

## 13.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.14

## 13.2  服务请求报文

13.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DigBroadcastDem”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

13.2.2  报文结构

参见 1.2.2

13.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 13.3  服务响应报文

13.3.1  报文结构

参见 1.3.1

13.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 14  专用通信系统信号解调（B_SpecCommSysSglDem）

## 14.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.15

## 14.2  服务请求报文

14.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_SpecCommSysSglDem”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

14.2.2  报文结构

参见 1.2.2

14.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 14.3  服务响应报文

14.3.1  报文结构

参见 1.3.1

14.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 15  占用度测量（B_OccuMeas）

## 15.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.16

## 15.2  服务请求报文

15.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_OccuMeas”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

15.2.2  报文结构

参见 1.2.2

15.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 15.3  服务响应报文

15.3.1  报文结构

参见 1.3.1

15.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 16  生成中频频谱模板（B_Gen IFSpecTemp）

## 16.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.17

## 16.2  服务请求报文

16.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenIFSpecTemp”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

16.2.2  报文结构

参见 1.2.2

16.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 16.3  服务响应报文

16.3.1  报文结构

参见 1.3.1

16.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 17  生成宽带频谱模板（B_GenWBSpecTemp）

## 17.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.18

## 17.2  服务请求报文

17.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenWBSpecTemp”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

17.2.2  报文结构

参见 1.2.2

17.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 17.3  服务响应报文

17.3.1  报文结构

参见 1.3.1

17.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 18  生成扫频频谱模板（B_GenFScanSpecTemp）

## 18.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.19

## 18.2  服务请求报文

18.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenFScanSpecTemp”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

18.2.2  报文结构

参见 1.2.2

18.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 18.3  服务响应报文

18.3.1  报文结构

参见 1.3.1

18.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 19  中频频谱信号截收（B_ IFSglInte）

## 19.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.20

## 19.2  服务请求报文

19.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_IFSglInte”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

19.2.2  报文结构

参见 1.2.2

19.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 19.3  服务响应报文

19.3.1  报文结构

参见 1.3.1

19.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 20  宽带频谱信号截收（B_WBSg lInte）

## 20.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.21

## 20.2  服务请求报文

20.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_WBSglInte”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

20.2.2  报文结构

参见 1.2.2

20.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 20.3  服务响应报文

20.3.1  报文结构

参见 1.3.1

20.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 21  扫频频谱信号截收（B_FScanSglInte）

## 21.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.22

## 21.2  服务请求报文

21.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_FScanSglInte”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

21.2.2  报文结构

参见 1.2.2

21.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 21.3  服务响应报文

21.3.1  报文结构

参见 1.3.1

21.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 22  TDOA 测量服务（B_TDOAqMeas）

## 22.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.23

## 22.2  服务请求报文

22.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_TDOAqMeas”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

22.2.2  报文结构

参见 1.2.2

22.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 22.3  服务响应报文

22.3.1  报文结构

参见 1.3.1

22.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 23  多路通道监测服务（B_DDCMeas）

## 23.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.24

## 23.2  服务请求报文

23.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DDCMeas”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

23.2.2  报文结构

参见 1.2.2

23.2.3  报文字段说明参见 1.2.3

## 23.3  服务响应报文

23.3.1  报文结构

参见 1.3.1

23.3.2  报文字段说明参见 1.3.2

# 24  停止测量任务（B_StopMeas）

## 24.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.25

## 24.2  服务请求报文

24.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_StopMeas”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

24.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode>

| <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |  |
| --- | --- |

24.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn

请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 6 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 8 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 9 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 10 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

注：requestbody 字符串内容语法及示例见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》附录A.1.24.1。

24.3  服务响应报文

24.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID-->

</srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text>

24.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 6 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 9 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 10 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |

| 11 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 13 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 15 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

# 25  监测设备自检（B_SelfTest）

## 25.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.26

## 25.2  服务请求报文

25.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_SelfTest”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

25.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2>

</srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务编号--> <srrc:taskid></srrc:taskid>

<!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

25.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | priority | 任务优先级 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 5 | executetime | 执行时长 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点必选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

## 25.3  服务响应报文

25.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID-->

<srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid>?</srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--设备是否正常--> <srrc:isnormal></srrc:isnormal> <!--设备自检结果信息描述--> <srrc:selftestresult></srrc:selftestresult> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数-->

<srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--监测数据结果返回方式定义--> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

25.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | priority | 任务优先级 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | executetime | 执行时长 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 7 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | isnormal | 是否正常 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 10 | selftestresult | 自检结果描述 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 11 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 12 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 13 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 14 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 15 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 16 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 17 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |

| 18 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 20 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 21 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 22 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 23 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 25 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 26 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 27 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 29 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 30 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 31 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

26  监测站/设备状态查询（B_QueryFaciDevStat）

26.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.27

26.2  服务请求报文

26.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_QueryFaciDevStat”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

26.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode>

<!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

26.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |

26.3  服务响应报文26.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头-->

<srrc:latitude></srrc:latitude> <!--高度--> <srrc:altitude></srrc:altitude> <!--速度--> <srrc:speed></srrc:speed> <!--方位--> <srrc:direction></srrc:direction> <!--电子罗盘方向--> <srrc:compass></srrc:compass> <!--GPS数量--> <srrc:gpsnum></srrc:gpsnum> <!--磁偏角--> <srrc:magneticdeclination></srrc:magneticdeclination> <!--扩展信息--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <srrc:equlist> <!--设备--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <srrc:responsebody > <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设施名称 --> <srrc:mfname></srrc:mfname> <!--经度--> <srrc:longitude></srrc:longitude> <!--纬度-->

</srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:task> </srrc:tasklist > <!--响应报文体--> </srrc:equipment> <!--响应报文体--> <!--监测任务ID--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--用户标识--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--监测功能代码--> <srrc:feature></srrc:feature> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--数据链路标识--> <srrc:stc></srrc:stc> <!--扩展信息--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> <srrc:equipment> <!--设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--设备名称--> <srrc:equname> </srrc:equname> <!--扩展信息--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--设备工作状态--> <srrc:state></srrc:state> <!--任务列表--> <srrc:tasklist > <!--任务--> <srrc:task>

</srrc:equlist> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody > </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

26.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | mfname | 监测设备名称 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | longitude | 经度 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 6 | latitude | 纬度 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 7 | altitude | 高度 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 8 | speed | 速度 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 9 | direction | 方位 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 10 | compass | 电子罗盘方向 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 11 | gpsnum | GPS 数量 | result | 整型 | 单节点可选 |
| 12 | magneticdeclina tion | 磁偏角 | result | 浮点型 | 单节点可选 |
| 13 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 14 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 15 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 16 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 17 | equlist | 设备列表 | result | 无 | 单节点必选 |
| 18 | equipment | 设备 | equlist | 无 | 单节点必选 |
| 19 | equid | 监测设备 ID | equipment | 字符串 | 单节点必选 |

| 20 | equname | 监测设备名称 | equipment | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | task | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | state | 设备工作状态 | equipment | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | tasklist | 任务列表 | equipment | 无 | 单节点可选 |
| 27 | task | 任务 | tasklist | 无 | 循环节点必选 |
| 28 | taskid | 任务 ID | task | 字符串 | 单节点必选 |
| 29 | userid | 用户标识 | task | 字符串 | 单节点必选 |
| 30 | feature | 监测功能代码 | task | 字符串 | 单节点必选 |
| 31 | appid | 应用标识 | task | 字符串 | 单节点必选 |
| 32 | stc | 数据链路标识 | task | UINT64 | 单节点必选 |
| 33 | exinfo | 扩展参数 | task | 无 | 单节点可选 |
| 34 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 35 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 36 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 37 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 38 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 39 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 40 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

27  监测设备电源开关（B_SetDevicePower）

27.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.28

27.2  服务请求报文

27.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_SetDevicePower”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

27.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey>

<!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务编号--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body>

</srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--监测数据结果返回方式定义--> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items>

27.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | priority | 任务优先级 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 5 | executetime | 执行时长 | requestbody | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点必选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

27.3  服务响应报文27.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header>

<!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname>?</srrc:paraname> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid>

<srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!--参数值--> <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!--监测数据结果返回方式定义--> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型-->

27.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | priority | 任务优先级 | result | INT32 | 单节点必选 |

| 6 | executetime | 执行时长 | result | INT32 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 10 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 11 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 12 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 13 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 15 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 16 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 17 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 18 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 19 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 20 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 22 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 23 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 24 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 27 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 29 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

28  监测设备天线连接指配（B_LinkAnteDev）

28.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.29

28.2  服务请求报文

28.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_LinkAnteDev”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

28.2.2  报文结构

参见 27.2.2

28.2.3  报文字段说明参见 27.2.3

## 28.3  服务响应报文

28.3.1  报文结构

参见 27.3.1

28.3.2  报文字段说明参见 27.3.2

# 29  设备信息查询（B_QueryDevice Info）

## 29.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.30

## 29.2  服务请求报文

29.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_QueryDeviceInfo”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

29.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2-->

<srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--服务代码--> <srrc:feature></srrc:feature> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

29.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | feature | 服务代码 | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |

注：feature为空值时，取设备支持的所有功能。

29.3  服务响应报文

29.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息-->

<srrc:equstatus></srrc:equstatus> <!--设备类型--> <srrc:equtype></srrc:equtype> <!--设备IP地址--> <srrc:host></srrc:host> <!--设备端口--> <srrc:port></srrc:port> <!--通道数--> <srrc:channelcount></srrc:channelcount > <!--最大支持任务数--> <srrc:maxtasknumber></srrc:maxtasknumber> <srrc:featurelist> <srrc:feature> <!--服务代码列如:B_SglFreqMeas--> <srrc:code></srrc:code> <srrc:input> <srrc:parameter> <!--参数名--> <srrc:name>frequency</srrc:name> <!--参数值类型--> <srrc:type>double</srrc:type> <!--参数中文：例如中心频率--> <srrc:displayname></srrc:displayname> <!--参数默认值--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <srrc:responsebody> <srrc:result> <!--监测站id--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--设备id--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--设备显示名称--> <srrc:equname></srrc:equname> <!--生产厂家--> <srrc:equimanu></srrc:equimanu> <!--型号--> <srrc:equmodel></srrc:equmodel> <!--序列号--> <srrc:equsn></srrc:equsn> <!--设备启用状态-->

<srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> <!-- 参数范围值--> <srrc:range> <!-- 参数起始值--> <srrc:startval></srrc:startval> <!-- 参数结束值--> <srrc:stopval></srrc:stopval> </srrc:range> <!-- 参数列表值--> <srrc:listitems> <srrc:listitem> <!-- 参数列表值--> <srrc:val></srrc:val> <!-- 参数列表值显示--> <srrc:display></srrc:display> </srrc:listitem> </srrc:listitems> </srrc:parameter> </srrc:input> </srrc:feature> <srrc:defaultvalue>102600000</srrc:defaultvalue> <!--是否高级参数选项--> <srrc:advanced>false</srrc:advanced> <!--参数分组描述:例如常规设置--> <srrc:category></srrc:category> <!--参数的详细描述：例如中心频率设置,单位:Hz--> <srrc:description></srrc:description> <!-- 参数是否可见属性--> <srrc:isbrowsable>true</srrc:isbrowsable> <!-- 参数只选属性--> <srrc:selectonly>false</srrc:selectonly> <!-- 参数只读属性--> <srrc:isreadonly>false</srrc:isreadonly> <!--是否分组参数--> <srrc:isgroupset>false</srrc:isgroupset> <!--扩展参数信息--> <srrc:exinfo> <!--扩展参数信息--> <srrc:item> <!--参数名-->

<srrc:listitems> <srrc:listitem> <!-- 参数列表值--> <srrc:val></srrc:val> <!-- 参数列表值显示--> <srrc:display></srrc:display> </srrc:listitem> </srrc:listitems> </srrc:setparameter> <srrc:resultparameters> <!-- 被影响的参数--> <srrc:resultparameter> <!--参数名--> <srrc:name>frequency</srrc:name> <!--参数值类型--> <srrc:type>double</srrc:type> <!--是否高级参数选项--> <srrc:advanced>false</srrc:advanced> <!--参数分组描述:例如常规设置--> <srrc:category></srrc:category> <!--参数默认值--> <srrc:defaultvalue>102600000</srrc:defaultvalue> <!--参数的详细描述：例如中心频率设置,单位:Hz--> <srrc:description></srrc:description> </srrc:featurelist> <!--参数约束描述--> <srrc:checkrestricts> <srrc:checkrestrict> <!--约束适用的功能列表--> <featurelist> <!--约束适用的功能名称--> <feature></feature> </featurelist> <!-- 设置值的参数--> <srrc:setparameter> <!--设置的参数名--> <srrc:name></srrc:name> <srrc:range> <!-- 参数起始值--> <srrc:startval></srrc:startval> <!-- 参数结束值--> <srrc:stopval></srrc:stopval> </srrc:range> <!-- 参数列表值-->

<!-- 参数范围值--> <srrc:range> <!-- 参数起始值--> <srrc:startval></srrc:startval> <!-- 参数结束值--> <srrc:stopval></srrc:stopval> </srrc:range> <!-- 参数列表值--> <srrc:listitems> <srrc:listitem> <!-- 参数列表值--> <srrc:val></srrc:val> <!-- 参数列表值显示--> <srrc:display></srrc:display> </srrc:listitem> </srrc:listitems> </srrc:resultparameter> </srrc:resultparameters> </srrc:checkrestrict> </srrc:checkrestricts> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--参数中文：例如中心频率--> <srrc:displayname></srrc:displayname> <!-- 参数是否可见属性--> <srrc:isbrowsable>true</srrc:isbrowsable> <!-- 参数只选属性--> <srrc:selectonly>false</srrc:selectonly> <!-- 参数只读属性--> <srrc:isreadonly>false</srrc:isreadonly> <!--是否分组参数--> <srrc:isgroupset>false</srrc:isgroupset> <!--扩展参数信息--> <srrc:exinfo> <!--扩展参数信息--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo>

<!--错误编码-->

<srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息-->

<srrc:text></srrc:text>

</srrc:error>

</srrc:responsebody>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

29.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | mfid | 监测站 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | equid | 设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | equname | 设备显示名称 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 6 | equimanu | 生产厂家 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 7 | equmodel | 型号 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 8 | equsn | 序列号 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 9 | equstatus | 设备启用状态 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 10 | equtype | 设备类型 （00-03 遵循国标，04为动环，90 为其它） | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 11 | host | 设备 IP 地址 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 12 | port | 设备端口 | result | INT32 | 单节点可选 |
| 13 | channelcount | 通道（DDC）数 | result | INT16 | 单节点 多通道设备必选 |
| 14 | maxtasknumber | 最大支持任务数 | result | INT16 | 单节点必选 |
| 15 | featurelist | 设备功能 | result | 无 | 单节点必选 |
| 16 | feature | 服务节点 | featurelist | 无 | 循环节点必选 |
| 17 | code | 服务代码 | feature | 字符串 | 单节点必选 |
| 18 | input | 输入参数节点 | feature | 无 | 单节点必选 |
| 19 | parameter | 参数节点 | input | 无 | 循环节点必选 |
| 20 | name | 参数名 | parameter | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | type | 参数值类型 | parameter | 字符串 | 单节点可选 |

| 22 | displayname | 参数中文 | parameter | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | defaultvalue | 参数默认值 | parameter | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | advanced | 是否高级参选项 | parameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 25 | category | 参数分组描述:例如常规设置 | parameter | 字符串 | 单节点可选 |
| 26 | description | 参数的详细描述 | parameter | 字符串 | 单节点可选 |
| 27 | isbrowsable | 参数是否可见属性 | parameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 28 | selectonly | 参数只选属性 | parameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 29 | isreadonly | 参数只读属性 | parameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 30 | isgroupset | 是否为分组参数 （例如，在 Mscan 中， 中心频率参数是每个 频点都会使用，因此该 值需设置为 true） | parameter | 布尔值 | 单节点必选 |
| 31 | exinfo | 扩展节点 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 32 | item | 扩展参数信息 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 33 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 34 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 35 | range | 参数范围值 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 36 | startval | 开始值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 37 | stopval | 结束值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 38 | listitems | 参数列表节点 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 39 | listitem | 列表配对值节点 | listitems | 无 | 循环节点可选 |
| 40 | val | 列表值 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 41 | display | 列表显示值 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 42 | checkrestricts | 约束关系列表节点 | result | 无 | 单节点可选 |
| 43 | checkrestrict | 约束关系节点 | checkrestricts | 无 | 循环节点必选 |
| 44 | featurelist | 约束适用的功能列表 （不指定表示适用于 所有功能） | checkrestrict | 无 | 单节点可选 |
| 45 | feature | 监测功能标识 | featurelist | 无 | 循环节点必选 |
| 46 | setparameter | 设置参数节点 | CheckRestrict | 无 | 单节点必选 |
| 47 | name | 设置参数名 | setparameter | 字符串 | 单节点必选 |
| 48 | range | 参数范围值 | setparameter | 无 | 单节点可选 |
| 49 | startval | 开始值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 50 | stopval | 结束值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 51 | listitems | 参数列表节点 | setparameter | 无 | 单节点可选 |
| 52 | listitem | 列表配对值节点 | listitems | 无 | 循环节点可选 |
| 53 | val | 列表值 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 54 | display | 列表显示 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 55 | resultparameters | 被影响参数列表 | checkrestrict | 无 | 单节点必选 |
| 56 | resultparameter | 被影响参数 | resultparameters | 无 | 循环节点必选 |

| 57 | name | 参数名 | resultparameter | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | type | 参数值类型 | resultparameter | 字符串 | 单节点可选 |
| 59 | advanced | 是否高级参数选项 | resultparameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 60 | category | 参数分组描述（例如常规设置） | resultparameter | 字符串 | 单节点可选 |
| 61 | defaultvalue | 参数默认值 | resultparameter | 字符串 | 单节点必选 |
| 62 | description | 参数的详细描述 | resultparameter | 字符串 | 单节点可选 |
| 63 | displayname | 参数中文名称 | resultparameter | 字符串 | 单节点必选 |
| 64 | isbrowsable | 参数是否可见属性 | resultparameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 65 | selectonly | 参数只选属性 | resultparameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 66 | isreadonly | 参数只读属性 | resultparameter | 布尔值 | 单节点可选 |
| 67 | isgroupset | 是否为分组参数 （例如，在 Mscan 中， 中心频率参数是每个 频点都会使用，因此该 值需设置为 true） | parameter | 布尔值 | 单节点必选 |
| 68 | exinfo | 扩展节点 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 69 | item | 扩展参数信息 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 70 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 71 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 72 | range | 参数范围值 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 73 | startval | 开始值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 74 | stopval | 结束值 | range | 浮点型 | 单节点必选 |
| 75 | listitems | 参数列表节点 | parameter | 无 | 单节点可选 |
| 76 | listitem | 列表配对值节点 | listitems | 无 | 循环节点可选 |
| 77 | val | 列表值 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 78 | display | 列表显示值 | listitem | 字符串 | 单节点可选 |
| 79 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 80 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 81 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 82 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

# 30  监测参数修改（B_TaskModification）

## 30.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.31

## 30.2  服务请求报文

30.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “B_TaskModification”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

30.2.2  报文结构

|  | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> |  |
| --- | --- | --- |

<srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数:--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:requestbody> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号-->

</soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

30.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | priority | 任务优先级 | requestbody | INT32 | 单节点可选 |
| 5 | executetime | 执行时长 | requestbody | INT32 | 单节点可选 |
| 6 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 7 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点必选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

30.3  服务响应报文30.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">

<srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级-->

</srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名-->

30.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | priority | 任务优先级 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | executetime | 执行时长 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 7 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 10 | equpara | 指令参数内容 | result | 字符串 | 单节点可选 |
| 11 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 12 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 13 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | paravalue | 参数值 | item | 无 | 单节点必选 |
| 15 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 16 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 17 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 18 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 19 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 20 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 22 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 23 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 24 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 27 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 29 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

31  设备信息查询（E_QueryDevice Info）

31.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.1

31.2  服务请求报文

31.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “E_QueryDeviceInfo”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 31.2.2  报文结构

参见 29.2.2

31.2.3  报文字段说明参见 29.2.3

## 31.3  服务响应报文

31.3.1  报文结构

参见 29.3.1

31.3.2  报文字段说明参见 29.3.2

# 32  环境监控设备远程控制（E_RemoteControl）

## 32.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.2

## 32.2  服务请求报文

32.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “E_RemoteControl”

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

32.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称-->

<srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务编号--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级-->

<srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:exinfo> <srrc:item> <!--参数名-->

32.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | appid | 应用标识 | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | userid | 用户 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | priority | 任务优先级 | requestbody | INT32 | 单节点可选 |
| 5 | executetime | 执行时长 | requestbody | INT32 | 单节点可选 |

| 6 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | taskid | 任务 ID | requestbody | 字符串 | 单节点可选 |
| 9 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点必选 |
| 10 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 11 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 12 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 13 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 14 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 15 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 16 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 17 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 18 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 19 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 20 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | exinfo | 扩展参数 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 22 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 23 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 24 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |

## 32.3  服务响应报文

32.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--应用标识--> <srrc:appid></srrc:appid>

</srrc:item> </srrc:items> </srrc:groupitem> </srrc:groupitems> </srrc:equpara> <!--扩展参数--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:items> <!--分组参数--> <srrc:groupitems> <!--零次或多次重复--> <srrc:groupitem> <!--分组序号--> <srrc:groupid></srrc:groupid> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> <!--用户编号--> <srrc:userid></srrc:userid> <!--任务优先级--> <srrc:priority></srrc:priority> <!--执行时长--> <srrc:executetime></srrc:executetime> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> <!--任务id--> <srrc:taskid></srrc:taskid> <!--请求业务参数--> <srrc:equpara> <!--参数集--> <srrc:items> <!--零次或多次重复--> <srrc:item> <!--参数名-->

</srrc:item> </srrc:exinfo> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码--> <srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> <srrc:exinfo> <srrc:item>

32.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | appid | 应用标识 | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | userid | 用户 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | priority | 任务优先级 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 6 | executetime | 执行时长 | result | INT32 | 单节点必选 |
| 7 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 8 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 9 | taskid | 任务 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 10 | equpara | 指令参数内容 | requestbody | 无 | 单节点可选 |
| 11 | items | 指令集 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 12 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 13 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |

| 14 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | groupitems | 分组参数集合 | equpara | 无 | 单节点可选 |
| 16 | groupitem | 分组参数 | groupitems | 无 | 循环节点必选 |
| 17 | groupid | 分组序号 （数字 1，2，3„） | groupitem | 整型 | 单节点必选 |
| 18 | items | 指令集 | groupitem | 无 | 单节点必选 |
| 19 | item | 单个指令节点 | items | 无 | 循环节点必选 |
| 20 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 22 | exinfo | 扩展参数 | result | 无 | 单节点可选 |
| 23 | item | 单个指令节点 | exinfo | 无 | 循环节点必选 |
| 24 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 27 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 28 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 29 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

# 33  环境监控信息查询（E_QueryEnviInfo）

## 33.1  服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.3

## 33.2  服务请求报文

33.2.1  HTTP 头信息

SOAPAction: “E_QueryEnviInfo”  (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

33.2.2  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--请求报文头--> <soapenv:Header> <srrc:MonitorHeader> <!--交易ID--> <srrc:TransId></srrc:TransId> <!--业务主键--> <srrc:BizKey></srrc:BizKey> <!--代理服务编号--> <srrc:PSCode></srrc:PSCode> <!--业务服务编号--> <srrc:BSCode></srrc:BSCode>

<!--监测设备ID--> <srrc:equid></srrc:equid> </srrc:requestbody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!--系统编号--> <srrc:appCode></srrc:appCode> <!--系统名称--> <srrc:appName></srrc:appName> <!--平台编号--> <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode> <!--平台名称--> <srrc:platFormName></srrc:platFormName> <!--预留字段1--> <srrc:resCode1></srrc:resCode1> <!--预留字段2--> <srrc:resCode2></srrc:resCode2> </srrc:MonitorHeader> </soapenv:Header> <!--请求报文体--> <soapenv:Body> <!--功能请求体--> <srrc:requestbody> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid>

33.2.3  报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn请求报文体信息说明如下：

| 请求报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | requestbody | 请求报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | mfid | 监测设施 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |
| 3 | equid | 监测设备 ID | requestbody | 字符串 | 单节点必选 |

33.3  服务响应报文33.3.1  报文结构

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<srrc:equid></srrc:equid> <!--环境设备信息--> <srrc:enviinfo> <!--电流--> <srrc:current></srrc:current> <!--电压--> <srrc:voltage ></srrc:voltage> <!--温度--> <srrc:temperature></srrc:temperature> <!--湿度--> <srrc:humidity ></srrc:humidity> <!--门禁告警--> <srrc:gatingalarm></srrc:gatingalarm> <!--烟雾告警--> <srrc:smokealarm></srrc:smokealarm> <!--浸水告警--> <srrc:floodingalarm></srrc:floodingalarm> <!--断电告警--> <srrc:powerfailurealarm></srrc:powerfailurealarm> <!--主开关状态--> <srrc:masterswitch></srrc:masterswitch> <!--空调开关状态--> <srrc:airconditionerswitch></srrc:airconditionerswitch> <!--照明开关状态--> <srrc:lightingswitch></srrc:lightingswitch> xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn"> <!--响应报文头--> <soapenv:Header> <srrc:ProviderResponse> <!--服务响应码--> <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd> <!--服务响应信息--> <srrc:bizResText></srrc:bizResText> </srrc:ProviderResponse> </soapenv:Header> <!--响应报文体--> <soapenv:Body> <!--功能响应体--> <srrc:responsebody> <!--响应业务信息--> <srrc:result> <!--监测设施ID--> <srrc:mfid></srrc:mfid> <!--监测设备ID-->

<srrc:code></srrc:code> <!--错误详细信息--> <srrc:text></srrc:text> </srrc:error> </srrc:responsebody> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!--设备开关状态--> <srrc:equipmentswitch></srrc:equipmentswitch> <!--动环其他扩展状态信息--> <srrc:exenviinfos> <!--参数--> <srrc:item> <!--参数名--> <srrc:paraname></srrc:paraname> <!--参数中文描述--> <srrc:displayname></srrc:displayname> <!--参数值--> <srrc:paravalue></srrc:paravalue> </srrc:item> </srrc:exenviinfos> </srrc:enviinfo> </srrc:result> <srrc:error> <!--错误类型--> <srrc:type></srrc:type> <!--错误编码-->

33.3.2  报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：http://www.srrc.org.cn响应报文体信息说明如下：

| 响应报文体信息（soapenv:Body） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元素代码 | 参数说明 | 父元素代码 | 类型 | 备注 |
| 1 | responsebody | 响应报文体 | soapenv:Body | 无 | 单节点必选 |
| 2 | result | 调用成功响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 3 | mfid | 监测设施 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 4 | equid | 监测设备 ID | result | 字符串 | 单节点必选 |
| 5 | enviinfo | 动环信息 | result | 无 | 单节点必选 |
| 6 | current | 电流 | enviinfo | 数字 | 单节点可选 |
| 7 | voltage | 电压 | enviinfo | 数字 | 单节点可选 |

| 8 | temperature | 温度 | enviinfo | 数字 | 单节点可选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | humidity | 湿度 | enviinfo | 数字 | 单节点可选 |
| 10 | gatingalarm | 门禁告警 | enviinfo | yes/no | 单节点可选 |
| 11 | smokealarm | 烟雾告警 | enviinfo | yes/no | 单节点可选 |
| 12 | floodingalarm | 浸水告警 | enviinfo | yes/no | 单节点可选 |
| 13 | powerfailurealarm | 断电告警 | enviinfo | yes/no | 单节点可选 |
| 14 | masterswitch | 主开关状态 | enviinfo | on/off | 单节点可选 |
| 15 | airconditionerswitch | 空调开关状态 | enviinfo | on/off | 单节点可选 |
| 16 | lightingswitch | 照明开关状态 | enviinfo | on/off | 单节点可选 |
| 17 | equipmentswitch | 设备总开关状态 | enviinfo | on/off | 单节点可选 |
| 18 | exenviinfos | 动环扩展信息集合 | enviinfo | 无 | 单节点可选 |
| 19 | item | 动环扩展信息节点 | exenviinfos | 无 | 循环节点必选 |
| 20 | paraname | 参数名 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 21 | displayname | 中文描述 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 22 | paravalue | 参数值 | item | 字符串 | 单节点必选 |
| 23 | error | 调用失败响应内容 | responsebody | 无 | 单节点可选 |
| 24 | type | 错误类型 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 25 | code | 错误编码 | error | 字符串 | 单节点必选 |
| 26 | text | 错误详细信息 | error | 字符串 | 单节点必选 |

# 34  服务终结点编码规则

服务终结点（endpoint）是标识服务寄宿位置的寻址信息，是一个URL地址文本串，按照一个功能对应一个服务的要求完成发布

## 34.1  服务地址编码规则

URL =scheme://host[:port]/ [设施 ID 编码]/[设备名称]/[服务代码]

注：设备名称不能包含中文

## 34.2  终结点范例

辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001），其中ESMB设备的“B_SglFreqMeas ”其服务终结点是：

URL: http:// 172.16.52.33:8081/21130001110001/ESMB/B_SglFreqMeas