# 国家无线电监测中心技术规范

GWJ 006-2016

超短波频段监测基础数据存储结构技术规范

2016-12-02 发布

目 录

前  言 	 III

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 符合和缩略语 	 1

4 超短波频段监测基础数据存储结构技术规范总体架构设计 	 1

4.1 总体设计思想 	 1

4.2 数据存储模型 	 2

4.3 数据流转关系 	 2

4.4 部署架构 	 2

5 数据库设计 	 3

5.1 数据索引表 	 3

5.2 数据文件 	 3

5.3 字典表代码数据 	 24

II

# 前  言

本规范依据GB/T 1.1-2009给出的的规则起草。

本规范起草单位：国家无线电监测中心、北京波尔通信技术股份有限公司

主要起草人：李川、张小飞、张玉坤、马晓莹

超短波频段监测基础数据存储结构技术规范

# 1 范围

为推动超短波监测管理一体化平台建设，规范超短波监测基础数据存储格式，统一管理超短波监测数据成果，并指导监测集成商进行规范的监测数据存储系统设计、开发，特制定本规范。

本规范规定了超短波频段监测基础数据存储的格式和方法，适用于我国无线电管理监测系统的开发、建设、运行、维护与数据服务，是超短波监测业务一体化平台和监测数据统一管理的基础。

# 2 规范性引用文件

《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》

《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》

《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》

《无线电管理一体化平台实施开发规范》

《无线电管理一体化平台集成规范》

《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》

《超短波监测管理服务接口规范》

《无线电监测网传输协议(RMTP)》

# 3 符合和缩略语

XML          eXtensible Markup Language                            可扩展标记语言

FTP           File Transfer Protocol                                           文件传输协议

HTTP        HyperText Transfer Protocol                      超文本传输协议

HDFS        Hadoop Distributed File System                         分布式文件系统

ITU            International Telecommunication Union         国际电信联盟

4 超短波频段监测基础数据存储结构技术规范总体架构设计

## 4.1 总体设计思想

超短波频段监测基础数据采用文件系统存储主数据，以元数据构建索引，使用分布式数据库技术构建。

本地文件系统           网络存储系统

·      HTTP

·      FTP

·      HDFS

·      Linux

·      Windows

分布式数据库

关系

数据库

SQL

4.2 数据存储模型

| 设施ID | 设备ID | 任务ID | 任务参数 | 数据类型 | 数据记录开始时间 | 数据记录持续时间 | 文件 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

数据索引表                                                          数据文件

| 索引ID 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 文件存储 位置类型 xxx | xxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

4.3 数据流转关系

成果

数据

数据库

超短波频段监测基础数据存储结构技术规范

原始

数据

监测网

数据库

超短波频段监测管理数据库结构技术规范

超短波监测管理服务接口规范

频谱传感器

频谱传感器

频谱传感器

## 4.4 部署架构

省移动监测站              省固定监测站

地市无线电监测控制中心

（地市无线电监测数据库）

国家超短波区域监测控制中心

（ 区域无线电监测数据库）

省无线电监测控制中心

（省无线电监测数据库）

地市移动监测站            地市固定监测站

国家移动监测站           国家固定监测站

国家无线电监测控制中心

5 数据库设计

5.1 数据索引表

a）RMBT_STORAGE_DATA_INDEX 存储数据索引表

数据索引表的名称分为两部分：基础名称 +  扩展名称。

基础名称：RMBT_STORAGE_DATA_INDEX

扩展名称：YYYYMM，共计 6 位数字，由4 位年份和2 位月份构成。

如：RMBT_STORAGE_DATA_INDEX_201506 就是 2015 年 6 月的数据索引表格。

| 序号 | 字段名称 | 中文说明 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FID | 主键 | VARCHAR2(36) | 全局唯一标识符（GUID，Globally Unique Identifier） |
| 2 | MFID | 监测设施编号 | VARCHAR2(14) | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | EQUID | 监测设备编号 | VARCHAR2(36) | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 4 | TASKID | 监测任务编号 | VARCHAR2(36) | 参见《超短波监测管理服务接口规范》 |
| 5 | TASKPARA | 监测任务参数 | VARCHAR2(4000) | 参见《超短波监测管理服务接口规范》 |
| 6 | STARTDT | 数据记录开始时间 | NUMBER | 当前文件记录数据的起始时间，自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 7 | SECONDS | 数据记录持续时间 | NUMBER | 当前文件记录数据的持续时间，单位：秒 |
| 8 | DATATYPE | 测量结果类型 | NUMBER(3) | 参见《超短波监测管理服务接口规范》 |
| 9 | FS | 文件存储位置类型 | VARCHAR2(2) | 参见 RMBT_STORAGE_FS_DIC 表 |
| 10 | PATH | 文件存储位置 | VARCHAR2(4000) | 监测数据存储的文件绝对路径 |

注：网络存储类型，必须支持匿名文件访问方式。

b）RMBT_STORAGE_FS_DIC 文件存储位置类型表

| 序号 | 字段名称 | 中文说明 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODE_ID | 类型编码 | VARCHAR2(2) | 主键 |
| 2 | CODE_NAME | 类型名称 | VARCHAR2(50) |  |

5.2 数据文件

a）文件名称的命名方法

字段 1_字段 2_字段 3_字段_字段 4_字段 5_字段 6_字段 7.字段8文件名分为八个字段，使用下划线连接，字段说明如下：

| 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 字段 1 | 监测设施编号 | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 字段 2 | 监测设备编号 | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |

| 字段 | 名称 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 3 | 文件创建时间 | 14 个字符，如 20160128180130 代表 2016 年 1 月 28 日 18 时 01 分 30 秒 |  |
| 字段 4 | 起始频率 | xxxxMHz，如：30MHz | 开始频率与终止频率相同，则表示固定频点监测；测量步长为 0，则表示离散频点监测 |
| 字段 5 | 终止频率 | xxxxMHz，如：3000MHz |  |
| 字段 6 | 频率步长 | xxxxkHz，如：25kHz |  |
| 字段 7 | 极化方式 | 参见《超短波监测管理服务接口规范》，使用极化类型首字母，H、V、C，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |  |
| 字段 8 | 文件扩展名称 | 频谱数据文件 | SPM |
|  |  | 频段扫描数据文件 | FSC |
|  |  | 频率表扫描数据文件 | MSC |
|  |  | IQ 数据文件 | IQD |
|  |  | ITU 数据文件 | ITU |
|  |  | 音频数据文件 | 音频格式确定 |
|  |  | 视频数据文件 | 视频格式确定 |
|  |  | 图片数据文件 | 图片格式确定 |
|  |  | 字节流数据文件 | BIN |
|  |  | 单频测向数据文件 | SDF |
|  |  | 宽带测向数据文件 | WDF |
|  |  | 频率表测向数据文件 | MDF |
|  |  | 定位结果数据文件 | LOC |
|  |  | 文本数据文件 | TXT |
|  |  | 非标准数据文件 | NSD |
|  |  | 天线因子数据文件 | ANT |

例：21130001110001_0005_20150601130000_30MHz_3000MHz_25kHz_H.SPM

代表辽宁省朝阳市编号为 21130001110001  的监测设施中，编号为 0005  的监测设备在2015 年 6 月 1  日下午 1 点使用水平极化天线、25kHz 步长对 30MHz 到 3000MHz 频段宽带频谱扫描测量的数据文件。

b）文件存储尺寸

单个数据文件尺寸不大于 200M 字节(1M=1024×1024)或记录时间长度不大于 300 秒。

c)文件内容编码

文件文本内容采用 UTF-8 编码。

d)文件帧结构

4                      4                2                 4                      4                            x                            4                       4

bytes     中     bytes      中bytes bytes      中    bytes    bytes            中     bytes     中    bytes

监测数据文件遵循"无线电监测数据格式"(Radio Mornitoring Data    Format)，简称 RMDF。文件帧结构：

据

R  M  D  F

据型

数类

件度

文长

f   m  t

sizeof

(数据信息)

数据

信息

d

a   t   a

数据

长度

数

文件帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件标识 | 4 bytes | CHAR | 内容固定为“RMDF” |
| 2 | 文件长度 | 4 bytes | INT32 | 监测数据文件长度，字节 |
| 3 | 数据类型 | 2 bytes | INT16 | 参见《超短波监测管理服务接口规范》监测结果类型 |
| 4 | 块标识 | 4 bytes | CHAR | 内容固定为“fmt”，剩余 1 个字节补‘\0’ |
| 5 | 数据信息长度 | 4 bytes | INT32 | 标识后续的“数据信息”块的长度 |
| 6 | 数据信息 |  |  | 数据描述信息，依据前面“数据类型”确定。 |
| 7 | 块标识 | 4 bytes | CHAR | 内容固定为“data” |
| 8 | 数据长度 | 4 bytes | INT32 | 标识后续的“数据”长度 |
| 9 | 数据 |  |  | 监测结果数据，依据前面“数据类型”确定。 |

注 1：监测模式为“移动式监测”时，文件数据中的数据的第一帧必须携带位置和时间信息，此后，数据帧如无位置和时间信息，则复用前序数据帧位置和时间信息（使用时读取前序数据帧位置和时间信息，并不会占用存储空间），以此来存储时间戳分辨不足或位置相同时的数据结果。

注 2：数据帧中出现的电平值为 0xEFFF 时，标识此值无效。

5.2.1 频谱数据（spectrum）文件

l 数据信息

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

监测设备ID

测量模式

2

bytes

36 bytes

数据信息帧结构：

sizeof

(数据信息)

4

bytes

起始时间

a   t   a

数据

长度

2

bytes

天线

挂高

d

4

bytes

R  M  D  F

8

bytes

起始频率

8

bytes

终止频率

4

bytes

f    m  t

98 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

2

bytes

极化

方式

4

bytes

文件

长度

8

bytes

纬度

4

bytes

步进

4

bytes

4

bytes

4

bytes

数据

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00”：固定式监测，”01”：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 起始频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 10 | 终止频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 11 | 步进 | 4 bytes | FLOAT32 | 频率点距，单位：Hz |
| 12 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

8

bytes

sizeof

(数据信息)

数据

长度

1

byte

元素

标识

4

bytes

R  M  D   F

2

bytes

天线

挂高

帧4

98 bytes

数据

信息

11

bytes

年    月  日  时 分 秒  纳秒          频谱数据

8

bytes

经度

帧0

位置                                                               时间

4

bytes

d   a   t   a

扫描段0         扫描段1         扫描段2

4

bytes

f    m  t

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

电平0         电平1

频率点

总数量

频率点

序号

频率点

数量

7   6   5   4   3

起始频率

扫描段m

4

bytes

8

bytes

4

bytes

4

bytes

4

bytes

4

bytes

电平n

8

bits

数据

位置

重叠

帧1

帧2

帧5

帧6

帧3

纬度

时间

...

...

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 频谱数据 |  |  | 一个扫描周期由 m 个扫描段构成 |

扫描段：一个完整的扫描周期，可以由多个扫描段组成。

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率点总数量 | 4 bytes | INT32 | 一个扫描周期总的频率点数量 |
| 2 | 起始频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 当前扫描段的起始频率，单位：Hz |
| 3 | 频率点序号 | 4 bytes | INT32 | 当前扫描段起始频率点在一个扫描周期中的位置偏移 |
| 4 | 频率点数量 | 4 bytes | INT32 | 当前扫描段的频率点数量 |
| 5 | 电平 |  | INT16 | 一个扫描段由“频率点数量”个电平构成，单位： 0.1dBμV |

5.2.2 频段扫描数据（FSCAN）文件

同频谱数据（spectrum）文件格式。

5.2.3 频率表扫描数据（MSCAN）文件

l 数据信息

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

监测设备ID

测量模式

2

bytes

36 bytes

数据信息帧结构：

sizeof

(数据信息)

4

bytes

起始时间

数据

长度

2

bytes

天线

挂高

a

2

bytes

极化

方式

数据

4

bytes

R  M  D   F

4

bytes

d   a   t

4

bytes

f    m  t

78 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

4

bytes

文件

长度

8

bytes

纬度

4

bytes

4

bytes

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00”：固定式监测，”01”：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

sizeof

(数据信息)

数据

长度

时间

11

bytes

年    月  日  时 分 秒  纳秒          扫描数据

帧            帧            帧

4             5             6

8

bits

7   6   5  4   3

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

帧0

位置

帧1

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

2

bytes

频点数量

4

bytes

f   m  t

78 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

8

bytes

频率

2

bytes

电平

4

bytes

4

bytes

频率点

数据

位置

重叠

时间

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 扫描数据 |  |  | 参见《超短波监测管理服务接口规范》 |

5.2.4 IQ 数据（IQ）文件

l 数据信息

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

监测设备ID

测量模式

36 bytes

2

bytes

数据信息帧结构：

8                 2                 4             2                   8                      4               2

bytes          bytes         bytes       bytes            bytes               bytes         bytes

sizeof

(数据信息)

数据

长度

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f    m  t

90 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

天线

挂高

极化

方式

持续

时间

中频

带宽

起始时间

中心频率

4

bytes

4

bytes

数据

纬度

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00”：固定式监测，”01”：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 | 经纬度单位：0.00000001 ° |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 中心频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 中频带宽 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：Hz |
| 11 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

数据

长度

sizeof

(数据信息)

时间

11

bytes

年    月  日 时 分 秒  纳秒           lQ数据

帧            帧            帧

4             5             6

8

bits

7   6   5  4   3

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

帧0

位置

帧1

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

2

bytes

数据点数量

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

90 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

2

bytes

Q部

2

bytes

l部

4

bytes

4

bytes

数据点

数据

位置

重叠

时间

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 数据点数量 | 2 bytes | INT16 | IQ 数据对的数量 |
| 13 | IQ 数据 |  |  | 由“数据点数量”标识的 IQ 数据对，IQIQIQIQ…， I 部、Q 部分别为 INT16 类型数据 |

5.2.5 ITU 数据（ITU）文件

l 数据信息

14

bytes

36

bytes            中

2

bytes

测量模式

数据帧结构：

监测设施ID

监测设备ID

8

bytes

经度

sizeof

(数据信息)

4

bytes

2

bytes

持续

时间

数据

长度

8

bytes

中心频率

数据

起始时间

4

bytes

d  a   t   a

8

bytes

纬度

90 bytes

数据

信息

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

2

bytes

极化

方式

4

bytes

中频

带宽

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

天线

挂高

4

bytes

4

bytes

2

bytes

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00”：固定式监测，”01”：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 中心频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 10 | 中频带宽 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：Hz |
| 11 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

数据

长度

sizeof

(数据信息)

数据项数量  数据项代码    数据项值

时间

11

bytes

年    月  日  时  分 秒  纳秒          lTU数据

帧            帧            帧

4             5             6

8

bits

7   6   5  4   3

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

帧0

位置

帧1

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

90 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

1

bytes

1

bytes

4

bytes

4

bytes

4

bytes

数据项

数据

位置

重叠

时间

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | ITU 数据 |  |  | 参见《超短波监测管理服务接口规范》 |

5.2.6 音频数据（audio）文件

音频数据以独立、完整、符合如下音频规范的文件格式存储。

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WAVE | WAVE（*.WAV），符合 Resource Interchange File Format 文件规范 |
| 2 | MP3 | 运动图像专家组音频层 MPEG AudioLayer-3，简称 MP3 |

5.2.7 视频数据（video）文件

视频数据以独立、完整、符合如下视频规范的文件格式存储。

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MPEG | 运动图像专家组 Motion Picture Experts Group ，包括MPEG-1,MPEG-2和MPEG-4 |
| 2 | AVI | 音频视频交错 Audio Video Interleaved |
| 3 | 3GP | 3G 流媒体的视频编码格式 |
| 4 | MOV | QuickTime 影片格式，它是 Apple 公司开发的一种音频、视频文件格式 |
| 5 | WMV | 实时传播多媒体的技术标准 |
| 6 | ASF | 高级流格式 Advanced Streaming format |
| 7 | RMVB | Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范 |
| 8 | WebM | Google 提出，是一个开放、免费的媒体文件格式 |

5.2.8 图片数据（picture）文件

图片数据以独立、完整、符合如下图片规范的文件格式存储。

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BMP | 位图 BitMaP，简称BMP |
| 2 | GIF | 图形交换格式Graphics Interchange Format，简称GIF |
| 3 | JPEG | 联合照片专家组 Joint Photographic Expert Group，简称 JPEG |
| 4 | PNG | 便携式网络图形 Portable Network Graphics，简称 PNG |

5.2.9 字节流数据（binary）文件

l 数据信息

监测设施ID          监测设备ID           测量模式

8

bytes

经度

2

bytes

36 bytes

14 bytes

数据信息帧结构：

sizeof

(数据信息)

4

bytes

起始时间

数据

长度

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

8

bytes

中心频率

4

bytes

f   m  t

4

bytes

波特率

2

bytes

极化

方式

2

bytes

天线

挂高

94 bytes

数据

信息

4

bytes

中频

带宽

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

4

bytes

文件

长度

8

bytes

纬度

4

bytes

4

bytes

数据

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | 《00力：固定式监测，力01力：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 | 经纬度单位：0.00000001 ° |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00：00：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 中心频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 10 | 中频带宽 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：Hz |
| 11 | 波特率 | 4 bytes | INT32 | 单位：baud |
| 12 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

8 bits

数据帧结构：

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 重叠 | 位置 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据

长度

sizeof

(数据信息)

4

bytes

字节数量                              字节流

11

bytes

月  日 时 分 秒  纳秒           字节流

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

位置                                                           时间

年

帧4

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

94 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

4

bytes

4

bytes

数据

帧0

帧1

帧5

帧6

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 字节数量 | 4 bytes | INT32 |  |
| 13 | 字节流数据 |  |  | 由“字节数量”标识的字节流数据 |

5.2.10 单频测向数据（SFDF）文件

l 数据信息

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

监测设备ID

测量模式

36 bytes

2

bytes

数据信息帧结构：

sizeof

(数据信息)

4

bytes

数据

长度

起始时间

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

88 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

8

bytes

纬度

天线

挂高

极化

方式

测向

体制

持续

时间

中心频率

2

bytes

2

bytes

4

bytes

2

bytes

8

bytes

4

bytes

2

bytes

数据

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00力：固定式监测，力01力：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 中心频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 10 | 测向体制 | 2 bytes | UINT16 | 0-相关干涉仪；1-比幅；2-空间谱；3-其它 |
| 11 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H”、“V”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

1

byte

数据

长度

sizeof

(数据信息)

时间

11

bytes

年    月  日  时 分 秒  纳秒          测向数据

帧            帧            帧

4             5             6

8

bits

7   6   5  4   3

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

帧0

位置

帧1

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

2

bytes

俯仰角

2

bytes

示向度

88 bytes

数据

信息

1

byte

测向

质量

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

数据点0   数据点1

2

bytes

电平

示向度

数量

数据点n

4

bytes

4

bytes

数据

位置

重叠

时间

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为 |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 | 1 时，有时间信息元素 |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 示向度数量 | 2 bytes | INT16 | 标识当前数据帧的测向结果数据点数量 |

测向结果数据点：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示向度 | 2 bytes | UINT16 | 单位：（0.1°),取值范围： [0,3600)基准方位为地理正北，顺时针方向递增 |
| 2 | 俯仰角 | 2 bytes | INT16 | 单位：（0.1°), 取值范围： [-900,900]水平方向定义为 0°,向上为正 |
| 3 | 电平 | 2 bytes | INT16 | 单位：0.1dB μV |
| 4 | 测向质量 | 1 byte | UINT8 | 示向度的可信程度，取值范围：[1,99] |

5.2.11 宽带测向数据（WBDF）文件

l 数据信息

数据信息帧结构：

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

监测设备ID

测量模式

36 bytes

2

bytes

数据

长度

8

bytes

纬度

sizeof

(数据信息)

4

bytes

起始时间

2

bytes

天线

挂高

100 bytes

数据

信息

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

8

bytes

起始频率

8

bytes

终止频率

4

bytes

f    m  t

2

bytes

极化

方式

2

bytes

测向

体制

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

4

bytes

文件

长度

4

bytes

步进

4

bytes

4

bytes

数据

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00力：固定式监测，力01力：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00 ：00 ：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 起始频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 10 | 终止频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 11 | 步进 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：Hz |
| 12 | 测向体制 | 2 bytes | UINT16 | 0-相关干涉仪；1-比幅；2-空间谱；3-其它 |
| 13 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H”、“V”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

sizeof

(数据信息)

数据

长度

扫描段0         扫描段1         扫描段2

位置                                                            时间

8                              2                                  11

bytes                      bytes                           bytes

纬度                 天线      年     月  日  时 分 秒  纳秒          测向数据

帧            帧              帧              帧            帧            帧

1             2                  3                4              5              6

2                      2                       2

bytes                 bytes                bytes

示向度            电平           俯仰角

数据点0     数据点1      ...

...          扫描段m

8

bits

7   6   5   4   3

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

帧0

1

byte

测向

质量

数据点n

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

8

bytes

起始频率

4

bytes

频率点

序号

4

bytes

频率点

数量

4

bytes

频率点

总数量

4

bytes

f   m  t

100 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

4

bytes

步进

4

bytes

4

bytes

挂高

数据

位置

重叠

时间

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此 |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 | 帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 测向数据 |  |  | 一个测向扫描周期由 m 个扫描段构成，一个扫描段由 n 个测向结果数据点构成。 |

扫描段元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率点总数量 | 4 byte | UINT8 | bit0: 1-数据中有时间戳，0-数据中无此信息元素; bit1: 1-数据中有位置信息，0-数据中无此信息元素； bit2~bit7: 保留 |
| 2 | 起始频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 扫描段起始频率，单位：Hz |
| 3 | 步进 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：Hz |
| 4 | 频率点序号 | 4 bytes | INT32 | 当前扫描段的起始频率点在一个扫描周期中的位置偏移 |
| 5 | 频率点数量 | 4 byte | INT32 | 当前扫描端的频率点数量 |
| 6 | 数据点 |  |  | 由“频率点数量”标识的 n 个测向结果数据点构成 |

测向结果数据点：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示向度 | 2 bytes | UINT16 | 单位：（0.1°),取值范围： [0,3600)基准方位为地理正北，顺时针方向递增 |
| 2 | 俯仰角 | 2 bytes | INT16 | 单位：（0.1°), 取值范围： [-900,900]水平方向定义为 0°,向上为正 |
| 3 | 电平 | 2 bytes | INT16 | 单位：0.1dB μV |
| 4 | 测向质量 | 1 byte | UINT8 | 示向度的可信程度，取值范围：[1,99] |

5.2.12 频率表测向数据（MSCANDF）文件

l 数据信息

数据信息帧结构：

4

bytes

起始时间

sizeof

(数据信息)

数据

长度

14 bytes

监测设施ID

36 bytes

监测设备ID

4

bytes

d   a   t   a

4

bytes

R  M  D   F

2

bytes

测量模式

4

bytes

f    m  t

2

bytes

极化

方式

2

bytes

天线

挂高

78 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

4

bytes

文件

长度

8

bytes

经度

8

bytes

纬度

4

bytes

4

bytes

数据

数据信息帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00力：固定式监测，力01力：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效经纬度单位：0.00000001 ° 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00：00：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 极化方式 | 2 bytes | CHAR | 参见《超短波监测管理服务接口规范》, 使用极化类型首字母，“H ”、“V ”、“C”，分别代表水平极化、垂直极化、圆极化 |

l 数据

数据帧结构：

数据

长度

sizeof

(数据信息)

数据点0   数据点1

测向数据

...

8

bits

7   6   5  4   3

1

byte

元素

标识

1

byte

示向度

数量

时间

8

bytes

经度

帧0

11 bytes

年    月  日 时 分 秒  纳秒

位置

帧1

8

bytes

纬度

帧2

2

bytes

天线

挂高

帧3

4

bytes

d  a   t   a

4

bytes

R  M  D  F

4

bytes

f   m  t

2

bytes

俯仰角

2

bytes

示向度

78 bytes

数据

信息

1

byte

测向

质量

2

bytes

数据

类型

4

bytes

文件

长度

8

bytes

频率

2

bytes

电平

数据点n

4

bytes

4

bytes

数据

位置

重叠

帧6

帧5

帧4

时间

...

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |
| 12 | 示向度数量 |  |  | 标识当前数据帧的测向结果数据点数量 |

测向结果数据点：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |
| 2 | 示向度 | 2 bytes | UINT16 | 单位：（0.1°),取值范围： [0,3600)基准方位为地理正北，顺时针方向递增 |
| 3 | 俯仰角 | 2 bytes | INT16 | 单位：（0.1°), 取值范围： [-900,900]水平方向定义为 0°,向上为正 |
| 4 | 电平 | 2 bytes | INT16 | 单位：0.1dB μV |
| 5 | 测向质量 | 1 byte | UINT8 | 示向度的可信程度，取值范围：[1,99] |

5.2.13 定位结果数据（LOCRESULT）文件

l 数据信息

14

bytes

监测设施ID

8

bytes

经度

2

bytes

监测设备ID

测量模式

36 bytes

数据信息帧结构：

4

bytes

起始时间

sizeof

(数据信息)

数据

长度

4

bytes

d   a   t   a

4

bytes

R  M  D   F

8

bytes

中心频率

4

bytes

f    m  t

2

bytes

天线

挂高

84 bytes

数据

信息

2

bytes

数据

类型

2

bytes

持续

时间

4

bytes

文件

长度

8

bytes

纬度

4

bytes

4

bytes

数据

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测设施 ID | 14 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 2 | 监测设备 ID | 36 bytes | CHAR | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 测量模式 | 2 bytes | CHAR | “00力：固定式监测，力01力：移动式监测 |
| 4 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 测量模式为“00”时，必填，“01”时，无效 |
| 5 | 纬度 | 8 bytes | INT64 | 经纬度单位：0.00000001 ° |
| 6 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 | 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 7 | 起始时间 | 4 bytes | INT32 | 自 UTC(1970/1/1 00：00：00)开始的秒数 |
| 8 | 持续时间 | 2 bytes | INT16 | 测量持续时间，单位：秒 |
| 9 | 中心频率 | 8 bytes | FLOAT64 | 单位：Hz |

l 数据

数据帧结构：

4                     4               2                 4                     4                           84                           4                       4

bytes     中     bytes  bytes bytes      中    bytes      中          bytes            中    bytes     中     bytes

sizeof

(数据信息)

数据

信息

数据

类型

数据

长度

文件

长度

R  M  D   F

a   t   a

f    m  t

d

2

bytes

位置    数据点0   数据点1                              ...                数据点n

时间

11

bytes

年    月  日  时 分 秒  纳秒         定位结果

36

bytes

EQUID

...       站点n

4                     4

byte                 byte

短轴长度   长轴方位角

位置

8

bytes

纬度

14 bytes

MFID

站点0

8

bytes

经度

帧2

4

bytes

长轴长度

2

bytes

天线

挂高

1

byte

站点

数量

1

byte

元素

标识

8

bytes

经度

8

bytes

纬度

8

bits

4   3

测量站点

站点1

数据

位置

数量

重叠

帧0

帧1

帧3

帧4

帧5

帧6

时间

6

5

7

...

定位测量站点：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点数量 | 1 byte | UINT8 | 参与定位测量的监测站点数量 |
| 2 | 监测设施 ID | 14 bytes | VARCHAR2(14) | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |
| 3 | 监测设备 ID | 36 bytes | VARCHAR2(36) | 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》 |

数据帧元素：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素标识 | 1 byte | UINT8 | bit0: 0-无时间信息元素，1-有时间信息元素 bit1: 0-无位置信息元素，1-有位置信息元素 bit2: 1-当前时间戳分辨能力不足，数据为重叠数据中的其中一帧，0-时间戳分辨能力够，数据无重叠； bit3~bit7: 保留，为 0 值 |
| 2 | 经度 | 8 bytes | INT64 | “元素标识”中 bit1 为 0 时，无位置信息元素，此帧数据将复用前序帧位置信息；为 1 时，有位置信息元素。 经纬度单位：0.00000001 ° , 天线挂高，天线相对地面悬挂高度，单位：米 |
| 3 | 纬度 | 8 bytes | INT64 |  |
| 4 | 天线挂高 | 2 bytes | INT16 |  |
| 5 | 年 | 2 bytes | UINT16 | “元素标识”中 bit0 为 0 时，无时间信息元素，为1 时，有时间信息元素 |
| 6 | 月 | 1 byte | UINT8 |  |
| 7 | 日 | 1 byte | UINT8 |  |
| 8 | 时 | 1 byte | UINT8 |  |
| 9 | 分 | 1 byte | UINT8 |  |
| 10 | 秒 | 1 byte | UINT8 |  |
| 11 | 纳秒 | 4 bytes | UINT32 |  |

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 位置数量 | 2 bytes | INT16 | 标识当前数据帧的定位结果数据点数量 |

定位结果数据点：

| 序号 | 名称 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经度 | 8 bytes | INT64 | 精度：0.00000001 ° |
| 2 | 纬度 | 8 bytes | INT64 | 精度：0.00000001 ° |
| 3 | 长轴长度 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：米 |
| 4 | 短轴长度 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：米 |
| 5 | 长轴方位角 | 4 bytes | FLOAT32 | 单位：（0.1 ° ), 取值范围： [0,3600)基准方位为地理正北，顺时针方向递增 |

5.2.14 文本数据（text）文件

文本数据以独立、完整、符合 txt 规范的文件格式存储。

5.2.15 非标准数据（NSD）文件同“字节流数据文件”格式。

5.3 字典表代码数据

a）字典列表

| 字典数据表代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RMBT_STORAGE_FS_DIC | 文件存储位置类型表 |  |

b）字典数据编码

CODE_ID：基础数据编码

CODE_NAME：基础数据名称

COMMENT：相关描述

| RMBT_STORAGE_FS_DIC | 文件存储位置类型表 |  |
| --- | --- | --- |
| CODE_ID | CODE_NAME | COMMENT |
| 01 | Local_windows | 本地文件系统之 windows 文件系统 |
| 02 | Local_linux | 本地文件系统之 linux 文件系统 |
| 11 | Network_FTP | 网络文件系统之 FTP 服务存储 |
| 12 | Network_HTTP | 网络文件系统之 HTTP 服务存储 |
| 13 | Network_HDFS | 网络文件系统之 HDFS 文件系统存储 |